| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3114723-01 |  | 38B253 |  |  | 036843 |  | 01500 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AA0009 |  | FIRST-STAGE PT DISK |  |  | MONTAGEM / ASSEMBLY |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Overhaul Manual_3034623 _ Rev. 42, 13 Maio 2024. (Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:) (According to Overhaul Manual_3034623 _ Rev. 42, 13 May 2024.) Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a análise de matched set da peça, mencionada abaixo, antes de seguir com as próximas etapas: (Perform the matched set analysis of the part, mentioned below, before proceeding with the next steps:) Realizar a verificação da marcação alfanumérica em ambas as peças (First Stage PT Disk e PT Stubshaft). Se coincidentes, seguir para a próxima etapa. Se não coincidentes, não seguir para a próxima etapa e informar a Engenharia, para que seja realizada uma análise do caso, e carimbar esta etapa com “RG-007”, registrando no formulário IAS-RG-0007 as informações observadas, incluindo registros fotográficos. ATENÇÃO: No momento de montagem do motor, garantir que as duas peças (matched set, First Stage PT Disk e PT Stubshaft, com identificação alfanumérica coincidente) sejam mantidas juntas, conforme instrução do CIR Manual. (Perform the check of the alphanumeric marking on both parts (First Stage PT Disk and PT Stubshaft). If they match, proceed to the next step. If they do not match, do not proceed to the next step and notify Engineering so that a case analysis can be performed, and stamp this step with “RG-007”, recording the observed information in form IAS-RG-0007, including photographic records.) (ATTENTION: During engine assembly, ensure that both parts (matched set, First Stage PT Disk and PT Stubshaft, with matching alphanumeric identification) are kept together, in accordance with the CIR Manual instructions.) Marcação alfanumérica no First Stage PT Disk: ____________________ (Alphanumeric marking on the First Stage PT Disk:) Marcação alfanumérica no PT Stubshaft: ____________________ (Alphanumeric marking on the PT Stubshaft:) As marcações alfanuméricas das duas peças estão coincidentes? (Are the alphanumeric markings on both parts matching?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) |  |  |
| 03 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a pesagem e identificação de cada Blade do 1º Estágio de PT conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa A. (Preparatory Steps): (Perform the weighing and identification of each 1st Stage PT Blade in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step A. (Preparatory Steps).) |  |  |
| 04 | PW100 |  | INSTALAR PALHETAS / INSTALL BLADES |  |  | Realizar a instalação das Blades do 1º Estágio de PT conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa B., Figura 502 (Blade Installation): (Install the 1st Stage PT Blades in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step B., Figure 502 (Blade Installation).) (ref. Parágrafo B – (5)) (ref. Paragraph B-(5)) Qual foi o sentido de instalação das blades? (What was the installation direction of the blades?) ( ) Sentido Horário (Clockwise direction.) ( ) Sentido Anti-Horário (Counterclockwise Direction) |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP |  | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar a instalação dos rebites conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa B., Figura 502 (Blade Installation): (Install the rivets in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step B., Figure 502 (Blade Installation).) (ref. Parágrafo B) (ref. Paragraph B) (11) Lubrifique levemente a extremidade aberta de cada rebite de fixação das pás (3) com graxa (PWC04-003) ou graxa (PWC04-005) e insira os rebites no disco, com as cabeças fabricadas voltadas para o lado do bordo de ataque das pás. ((11) Lightly lubricate the open end of each blade retaining rivet (3) with grease (PWC04-003) or grease (PWC04-005) and put the rivets into disk with manufactured heads on blade leading edge side.) PWC04-003: Graxa sintética - (Beacon 325 ou PMC 79671) PWC04-005: Graxa para alta pressão - (Lubriplate 130A ou PMC 79919) (PWC04-003: Grease, Synthetic (Beacon 325 or PMC 79671) PWC04-005: Grease, Exterior (Extreme) Pressure (Lubriplate 130A or PMC 79919)) |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP |  | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTALL EQUIPMENT |  |  | Realizar a preparação do dispositivo do rebite conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa C., Figura 503 (Preparation of Riveting Fixture - Method A): (Prepare the riveting fixture in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step C., Figure 503 (Preparation of Riveting Fixture - Method A).) (ref. Parágrafo C) (ref. Paragraph C) (5) Assegure que seja possível atingir uma força de 875 a 925 lbf.in.. ((5) Ensure that a force of 875 to 925 lbf.in. can be achieved.) (8) Pós-SB20887: Afrouxe o parafuso de alinhamento angular (7) e gire a base de suporte do disco (8) para obter o ajuste de 24° ± 5’ no transferidor; aperte o parafuso (7) e verifique novamente o ajuste angular. ((8) Post-SB20887: Loosen angular alignment screw (7) and rotate disk support base (8) to obtain setting of 24 degrees ± 5 minutes on vernier protractor; tighten screw (7) and recheck angular setting.) |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP |  | APLICAR / APPLY |  |  | Realizar a rebitagem das Blades conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa D., Figura 503 (Riveting of Power Turbine Blades - Method A): (Perform the riveting of the blades in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step D., Figure 503 (Riveting of Power Turbine Blades – Method A).) (ref. Parágrafo D) (ref. Paragraph D) (1) Instale o disco da turbina e o adaptador do disco (20) na base (8). ((1) Install turbine disk and disk adapter (20) on base (8).) (2) Afrouxe o parafuso de alinhamento radial (6) e deslize o disco da turbina no dispositivo até alinhar um rebite com o conjunto de rebitagem (15); gire o disco conforme necessário para obter o alinhamento. ((2) Loosen radial alignment screw (6) and slide turbine disk in fixture to align one rivet with rivet set (15); rotate disk as necessary to achieve alignment.) (3) Utilize o parafuso de ajuste de altura do conjunto de rebitagem (12) para posicionar o conjunto de rebitagem (15) o mais próximo possível do rebite. ((3) Use rivet set height screw (12), position rivet set (15) as close as possible to rivet.) (4) Conclua o alinhamento do rebite e, em seguida, aperte o parafuso de alinhamento radial (6). ((4) Complete rivet alignment, then tighten radial alignment screw (6).) (5) Usando novamente o parafuso de ajuste de altura (12), reposicione o conjunto de rebitagem (15) aproximadamente 1/8 pol. (3,2 mm) acima do rebite. ((5) Use rivet set height screw (12), reposition rivet set (15) approximately 1 ⁄8 in. (3.2 mm) above rivet.) (6) Utilize a porca (18) para ajustar a altura do suporte do rebite (16) de modo que este fique em contato firme com a cabeça do rebite, sem levantar o disco. Remova a fita para expor a cabeça fabricada de cada rebite antes do contato com o suporte. ((6) Use nut (18), adjust height of rivet support (16) so that it is in firm contact with rivet head, without disk being lifted. Remove tape to expose individual rivet manufactured head prior to support contact.) CUIDADO: Tenha atenção para evitar o deslocamento das pás durante a rebitagem. (CAUTION: Use care to prevent blade displacement during riveting.) CUIDADO: Durante o processo de rebitagem, certifique-se de que a extremidade aberta do rebite esteja corretamente alinhada com o conjunto de rebitagem e que a cabeça do rebite esteja bem apoiada pelo suporte de rebite. Garanta que o suporte não esteja levantando o disco. Ajuste o ângulo de posicionamento do disco da turbina dentro das tolerâncias especificadas para obter o alinhamento adequado. (CAUTION: While riveting, make sure that open end of rivet is properly aligned with rivet set and that head of rivet is well supported by rivet support. Make sure support is not lifting disk. Adjust turbine disk setting angle within tolerances to obtain proper alignment.) (7) Acione a alavanca (4) e mantenha pressionada até que a força indicada no manômetro (1) se estabilize entre 875 e 925 lbf.in. ((7) Operate lever (4) and hold until force indicated on gage (1) stabilizes at 875 to 925 lbf.in.) NOTA: Aplique óleo de motor (PWC03-001) no conjunto de rebitagem antes do processo de rebitagem. (NOTE: Apply engine oil (PWC03-001) on rivet set before riveting.) PWC03-001: Óleo, Lubrificante para Motor (MIL-PRF-23699) (PWC03-001: Oil, Engine Lubricating (MIL-PRF-23699)) CUIDADO: Não alargue os rebites mais de uma vez. (CAUTION: Do not flare rivets more than one time.) (8) Libere a alavanca (4). ((8) Release lever (4).) (9) Levante manualmente o disco levemente e gire-o no sentido horário para alinhar o próximo rebite com o conjunto de rebitagem (15); abaixe o disco e verifique se a cabeça do rebite está em contato com o suporte (16). ((9) Manually lift disk slightly and rotate clockwise to align next rivet with rivet set (15); lower disk and check that rivet head is in contact with rivet support (16).) (10) Examine a cabeça formada do rebite para confirmar a conformidade; repita as etapas (7) a (10) para formar os demais rebites. ((10) Examine formed rivet head for correct riveting; repeat steps (7) thru (10) to form remaining rivets.) |  |  |
| 08 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos rebites aplicados, quanto a blades soltas, se as cabeças dos rebites formados estão uniformidade e com ausência de trincas conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa F., Figura 503 (Inspection of Power Turbine Blades): (Perform inspection of the applied rivets for loose blades and verify that the formed rivet heads are uniform and free from cracks, in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1,” Paragraph 9., Step D., Figure 504 (Riveting of the Low Pressure Turbine Blades in Disk – Method A).) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) Se não, remova os rebites defeituosos e instale novos rebites e reinspecione. (If not, remove the defective rivets, install new rivets, and reinspect.) |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP |  | RETIFICA / RECTIFY |  |  | Realizar retífica nas pontas das blades nas posições de montante e jusante, visando o emparelhamento, removendo apenas a quantidade mínima de material necessária, conforme solicitação da inspetoria. (Grind the blade tips in both upstream and downstream positions to achieve matching, removing only the minimum amount of material required, as requested by the inspection team.) |  |  |
| 10 | PW100 |  | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | Realizar medição do batimento das blades (diferença entre a pá mais longa e a mais curta) nas posições de montante e jusante e marque a pá mais longa e a mais curta nas posições de montante e jusante conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa F., Figura 503 (Inspection of Power Turbine Blades): (Perform the measurement of blade runout (difference between the longest and shortest blade) at the upstream and downstream positions, and mark the longest and shortest blade at both upstream and downstream positions, in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5., Step F., Figure 503 (Inspection of Power Turbine Blades).) Anexar a esta O.S. o laudo com os resultados obtidos na tridimensional. (Attach to this Work Order the report with the results obtained from the dimensional inspection.) |  |  |
| 11 | PW100 |  | DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION |  |  | Realizar medição do diâmetro médio nas pontas das blades, tanto nas posições de montante, quanto de jusante. conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa F., Figura 503 (Inspection of Power Turbine Blades): (Measure the average diameter at the blade tips in both upstream and downstream positions, in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5, Step F, Figure 503 (Inspection of Power Turbine Blades).) Anexar a esta O.S. o laudo com os resultados obtidos na tridimensional. (Attach to this Work Order the report with the results obtained from the dimensional inspection.) |  |  |
| 12 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção pós medição dimensional do batimento das blades nas posições de montante e jusante e do diâmetro médio nas pontas das blades, tanto nas posições de montante, quanto de jusante conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa F., Figura 503 (Inspection of Power Turbine Blades). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Refira-se aos resultados registrados no laudo da inspeção dimensional. (Perform the post-dimensional inspection of blade runout at both upstream and downstream positions, as well as the average diameter at the blade tips in both upstream and downstream positions, in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5, Step F, Figure 503 (Inspection of Power Turbine Blades). Evaluate the acceptance limits according to the referenced criteria. Refer to the results recorded in the dimensional inspection report.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) |  |  |
| 13 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a Verificação do Contato da Interface do Shroud conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 5., Etapa G. (Shroud Interface Contact Check). (Perform the Shroud Interface Contact Check in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 5, Step G (Shroud Interface Contact Check).) |  |  |
| 14 | PW100 |  | PREPARO / PREPARE |  |  | Realizar as etapas preparatórias conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 8., Etapa A. Figura 510 (Preparatory Steps). (Perform the preparatory steps in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 8, Step A, Figure 510 (Preparatory Steps).) |  |  |
| 15 | PW100 |  | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar a instalação do Rotor Air Seal e Hollow Pins no Stubshaft conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 8., Etapa B. Figura 510 (Installation of Air Seal and Hollow Pins on Stubshaft). (Install the Rotor Air Seal and Hollow Pins on the Stubshaft in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 8, Step B, Figure 510 (Installation of Air Seal and Hollow Pins on Stubshaft).) PN do Rotor Air Seal instalado: _____________ (PN of Installed Rotor Air Seal:) SN da Rotor Air Seal instalado: _____________ (SN of Installed Rotor Air Seal:) PN do Stubshaft instalado: _____________ (PN of Installed Stubshaft:) SN da Stubshaft instalado: _____________ (SN of Installed Stubshaft:) |  |  |
| 16 | PW100 |  | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar a instalação do Interstage Turbine Air Seal e Interturbine Air Seal no conjunto do Disco de 1º Stg da Power Turbine conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 8., Etapa C. Figura 511 (Installation of Air Seals on First Stage Power Turbine Disk Assembly). (Install the Interstage Turbine Air Seal and the Interturbine Air Seal on the First Stage Power Turbine Disk Assembly in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 8, Step C, Figure 511 (Installation of Air Seals on First Stage Power Turbine Disk Assembly).) PN do Interstage Turbine Air Seal instalado: _____________ (PN of Installed Interstage Turbine Air Seal:) SN do Interstage Turbine Air Seal instalado: _____________ (SN of Installed Interstage Turbine Air Seal:) PN do Interturbine Air Seal instalado: _____________ (PN of Installed Interturbine Air Seal:) SN do Interturbine Air Seal instalado: _____________ (SN of Installed Interturbine Air Seal:) |  |  |
| 17 | PW100 |  | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar a instalação dos Parafusos Tipos “Tee” e os Hollow Pin no conjunto do Disco de 1º Stg da Power Turbine conforme Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Seção “Subassembly-1”, Parágrafo 8., Etapa E. Figura 510 (Installation of Tee Bolts and Hollow Pins). (Install the “Tee” Bolts and Hollow Pins on the First Stage Power Turbine Disk Assembly in accordance with Overhaul Manual 3034623, ATA 72-50-10, Section “Subassembly-1”, Paragraph 8, Step E, Figure 510 (Installation of Tee Bolts and Hollow Pins).) |  |  |
| 18 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. (Final Inspection.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 24/11/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)