| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000010 |  |  | RRC-11095 |  |  |  |  | CRIAR SUB OS ABAIXO DA OS PRINCIPAL 049209 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200093 |  |  |  | Compressor Assy |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Report of metal filings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de compressor apenas o suficiente para acessar os rolamentos 1 e 2 Conforme reporte de limalha. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the compressor module only enough to access bearings 1 and 2, as per the metal shavings report. NOTE: IF ANY ANORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar os componentes desmontados para a limpeza, confirmar se o formulário FS.0873 está acompanhando o artigo. Send the compressor module for cleaning and check that form FS.0873, is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos rolamentos conforme HMM – CSP 22005. Perform bearing maintenance according to HMM – CSP 22005. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0795, FS.0797, FS.0798 e FS.0856. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the compressor module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0795, FS.0797, FS.0798 and FS.0856. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0800 e FS.0787. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0800 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Leandro Souza |  |  |  | 24/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)