| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000030 |  |  | RRT-11094 |  |  |  |  | Abrir sub os abaixo da os principal 049209 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200093 |  |  |  | TURBINE ASSY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Report of metal filings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de turbina apenas o suficiente para acessar os rolamentos 5, 6, 7 e 8 para inspeção devido reporte de limalha. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the turbine module only enough to access bearings 5, 6, 7, and 8 for inspection due to reported metal filings. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de turbina e combustão confirmar se o formulário FS.0875 e FS.0872 está acompanhando o artigo. Send the turbine and combustion module for cleaning and check that form FS.0875, FS.0872 is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0794, FS.0797, FS.0798 e FS.0856. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the turbine module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0794, FS.0797, FS.0798 and FS.0856. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Checar o balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento. Check balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________. Final RH: __________. NCC: ___________. Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Checar o balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento. Check balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________. Final RH: __________. NCC: ___________. Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778 e FS.0787. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Leandro Souza |  |  |  | 24/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)