| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3119966-01 |  | 5105 |  |  | 044675 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0365 |  | VANE RING FRONT INNER SUPPORT HOUSING |  |  | INSPEÇÃO E LIMPEZA |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual _ 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Out. 2025. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, check if the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as indicated in the location specified on the Intranet:) (According to Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual _ 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Oct. 2025.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-41-42-100-801, Subtask 72-41-42-110-041): (Perform the cleaning of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Cleaning-01”, Paragraph 1., Step C. (Task 72-41-42-100-801, Subtask 72-41-42-110-041):) Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 209 (referência IAS-IP-0006, Item 3.10). (Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 209 (reference IAS-IP-0006, Item 3.10).) A peça se encontra suficientemente limpa? (Is the part sufficiently clean?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) Se não, utilizar o SPOP 203. Se sim, assinalar a etapa da O.S. referente ao SPOP 203 com o carimbo “N/A”, caso se confirme a não necessidade do mesmo. (If not, use SPOP 203. If yes, mark the corresponding step of the W.O. related to SPOP 203 with the stamp “N/A,” if it is confirmed that it is not required.) |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-41-42-100-801, Subtask 72-41-42-110-007): (Perform the cleaning of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Cleaning-01”, Paragraph 1., Step D. (Task 72-41-42-100-801, Subtask 72-41-42-110-007):) Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 203 (referência IAS-IP-0006, Item 3.8). (Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 203 (reference IAS-IP-0006, Item 3.8).) A peça se encontra suficientemente limpa? (Is the part sufficiently clean?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) Se não, não seguir para a próxima etapa e informar a Engenharia, que deverá adaptar o escopo e solicitar ao CTM a abertura da sub O.S. correspondente. Carimbar esta etapa com “RG-007” e registrar no formulário IAS-RG-0007 o motivo da necessidade. (If not, do not proceed to the next step. Notify Engineering so that the scope can be adapted and the corresponding sub W.O. can be requested from CTM. Stamp this step with “RG-007” and record the reason for the need using form IAS-RG-0007.) |  |  |
| 04 | NDT |  | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar o FPI da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Inspection/Check-01”, Parágrafo 1., Etapa C. e Figura 801 (Task 72-41-42-230-801): (Perform the FPI of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Inspection/Check-01”, Paragraph 1., Step C. and Figure 801 (Task 72-41-42-230-801):) Realizar o processo conforme SPOP 62. Redobrar a atenção quanto à aplicação nas regiões de raios de curvaturas (fillet radii) e demais áreas críticas de inspeção (ref. Figura 801, Task 72-41-42-230-801). (Perform the process in accordance with SPOP 62. Give special attention to the fillet radii and other critical inspection areas (ref. Figure 801, Task 72-41-42-230-801).) Preencher o formulário IAS-RG-0332. Foram encontradas indicações? (Fill out form IAS-RG-0332. Were any indications found?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza pós FPI da peça, conforme instruções do SPOP 62. (Perform the post-FPI cleaning of the part, in accordance with the instructions of SPOP 62.) |  |  |
| 06 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção pós FPI da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Inspection/Check-01”, Parágrafo 1., Etapa C. e Figura 801 (Task 72-41-42-230-801). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 e, se aplicável, preenchê-lo com observações pertinentes. (Perform the post-FPI inspection of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Inspection/Check-01”, Paragraph 1., Step C. and Figure 801 (Task 72-41-42-230-801).) (Evaluate the acceptance limits in accordance with the references mentioned. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 and, if applicable, complete it with the relevant observations.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. Nº da sub O.S. aberta para realização da etapa: ____________________ (Applicable repairs. Number of the sub W.O. opened for the performance of the step:)) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) Nº do laudo de NDT: ____________________ (NDT report number:) |  |  |
| 07 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção visual da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Inspection/Check-02”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-41-42-220-801). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. (Perform the visual inspection of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section "Inspection/Check-02", Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-41-42-220-801). Evaluate acceptance limits in accordance with the references mentioned.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. Nº da sub O.S. aberta para realização da etapa: ____________________ (Applicable repairs. Number of the sub W.O. opened for the performance of the step:)) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) |  |  |
| 08 | PW100 |  | INSPEÇÃO DIMENSIONAL / DIMENSIONAL INSPECTION |  |  | Realizar as medições dimensionais da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Inspection/Check-03/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-41-42-220-802-A). Anexar a esta O.S. o laudo com os resultados obtidos na tridimensional. (Perform the dimensional measurements of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Inspection/Check-03/Config-1”, Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-41-42-220-802-A).) (Attach to this W.O. the report with the results obtained from the coordinate measuring machine.) |  |  |
| 09 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção pós dimensional da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Seção “Inspection/Check-03/Config-1”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-41-42-220-802-A). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Refira-se aos resultados registrados no laudo da inspeção dimensional. (Perform the post-dimensional inspection of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-41-42, Section “Inspection/Check-03/Config-1”, Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-41-42-220-802-A).) (Evaluate the acceptance limits in accordance with the references mentioned. Refer to the results recorded in the dimensional inspection report.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. Nº da sub O.S. aberta para realização da etapa: ____________________ (Applicable repairs. Number of the sub W.O. opened for the performance of the step:)) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) Nº do laudo de medições dimensionais: ____________________ (Dimensional measurement report number:) |  |  |
| 10 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção final da peça. (Perform the final inspection of the part.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| - |  |  |  | PEDRO COSTA |  |  |  | 02/12/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)