| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23062062 |  |  | N/A |  |  |  |  | 048361 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-98696 |  |  |  | Oil Sump Cover |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR USINAGEM DOS DIAMETROS 9-12 E 13-18 PARA REMOVER TODA A METALIZAÇÃO EXISTENTE. REGISTRAR OS DIAMETROS USINADOS: Dia 9-12 : ________________ DIA 13-18: _______________ NCC: ________________ Valid Until: _____________. Perform machining of diameters 9-12 and 13-18 to remove all existing metallization. Record the machined diameters: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.3 Rev.03 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Realizar metalizacão (prpl 1-3) como abaixo: - mascarar as areas adjacentes daquelas que receberão a metalização - descontaminar e desengraxar as areas afetadas conforme prpl 1-8 - jatear as superficies afetadas com oxido de aluminio conforme prpl 1-6 item 1 - aplicar bond coat - metco 450 com uma camada que poderá variar de 0.003-0.007 in. (0.08-0.18 mm) aplicar top coat com uma camada que deverá atender uma usinagem final de 2.220” para o diametro g e 2.716” para o diametro h. Perform metallization (prpl 1-3) as follows: • Mask the adjacent areas of those that will receive the metallization. • Decontaminate and degrease the affected areas as per prpl 1-8. • Sandblast the affected surfaces with aluminum oxide as per prpl 1-6 item 1. • Apply bond coat - Metco 450 with a layer that may vary from 0.003-0.007 in. (0.08-0.18 mm). • Apply top coat with a layer that must meet a final machining of 2.220” for diameter g and 2.716” for diameter h. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover os excessos de metalização e rebarbas, verificar quanto a presença de metalização nas roscas Remove excess metallization and burrs, check for the presence of metallization on the threads. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar uma pre usinagem para a instalação no PT Support. Perform pre-machining for installation at PT Support. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a instalação da oil sump cover no suporte de turbina de força original conforme csp22001 title: overhaul manual . Install the oil sump cover on the original power turbine support as per csp22001 title: overhaul manual. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar usinagem final conforme abaixo: Selo 9-12= 2.719” + 0.001” – 0.000” Selo 13-18= 2.2246” +0.001” – 0.000” Perform final machining as follows: |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar inspeção dimencional do serviço realizado. Selo 9-12 = ______________ Selo 13-18 = ______________ Ncc ______________ Val. ______________ Perform a dimensional inspection of the work completed. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 09/12/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)