| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23038241 |  |  | CAT-36346 |  |  |  |  | 50494 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20B / CAT-36346 |  |  |  | TURBINE ASSEMBLY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) OVERHAUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento efetuando os registros necessários na ficha de serviço FS.0766. NOTA: QUALQUER DISCREPÂNCIA ENCONTRADA REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO E AVISAR A INSPEÇÃO E/OU ENGENHARIA. Perform receive inspection doing the necessary records on service sheet FS.0766. NOTE: WHATEVER DISCREPANCY FOUND PERFORM A PHOTOGRAPHIC RECORD AND WARN THE INSPECTION DEPARTMENT AND/OR ENGINEERING. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do módulo. Verificar aplicabilidade de boletins, diretrizes de aeronavegabilidade e TBO. Efetuar registros nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311. Check available hours of module. Check services bulletins applicable, airworthiness directive and TBO. Make records on forms IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ENGENHARIA | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the turbine module using the OHM-10W3 as a reference. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de turbina confirmar se o formulário FS.0867 está acompanhando o artigo. Send the turbine and combustion module for cleaning and check that form FS.0867 is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 efetuando os registros nos formulários FS.0676, FS.0679 e FS.0774. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the turbine and combustion module per OHM - 10W3 as a reference, making the records on forms FS.0676, FS.0679 and FS.0774. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0704 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0704 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0703 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0703 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrando as informações no formulário FS.0677. Assembly the turbine module per OHM - 10W3 as a reference and recording the information on form FS.0677. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste da turbina utilizando como referência o 10W3 verificar performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM 10W3. Perform test of turbine per 10W3 as reference, check performance, vibration, leaks and any noise that is not accept by OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M250 | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do 10W3. Preserve as necessary per 10W3. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar acabamento da turbina. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais scrap. Perform finish of engine work. - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0766 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| OVERHAUL TURBINA AVULSA |  |  |  |  |  | LEANDRO SOUZA |  |  |  | 06/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)