| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6887761 |  |  | FF3L20 |  |  |  |  | 050494 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-36346 |  |  |  | THERMOCOUPLE ASSY |  |  | TESTE / TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a seção INSPECTION/CHECK-801 (TASK 77-20-01-200-801), tabela 1. Avalie se o componente está aprovado em acordo aos critérios de inspeção. Inspect the component in accordance with section INSPECTION/CHECK-801 (TASK 77-20-01-200-801), table 1. Assess whether the component is approved in accordance with the inspection criteria. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Conectar os terminais do cabo de termopares a um milivoltímetro. Em seguida, conectar um ohmímetro de 1½ volt entre um dos terminais e o flange da sonda ou a blindagem metálica. Aplicar, de forma sucessiva, a cada termopar, uma temperatura de 1200 °F ± 50 °F (649 °C ± 28 °C). Connect the thermocouple cable terminals to a millivoltmeter. Then connect a 1½ volt ohmmeter between one of the terminals and the probe flange or metal shield. Apply a temperature of 1200 °F ± 50 °F (649 °C ± 28 °C) to each thermocouple in succession. Valor de resistência encontrado:___________ (ohms) Resistance value found. (ohms) OBS: As montagens que apresentarem valores de resistência inferiores ao mínimo de 2.000 ohms deverão ser submetidas à secagem em estufa a 250 °F (121 °C) pelo período de 2 horas. NOTE: Assemblies with resistance values below the minimum of 2,000 ohms must be dried in an oven at 250 °F (121 °C) for a period of 2 hours. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Arthur Castro |  |  |  | 06/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)