| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23086070 |  |  | 32385 |  |  |  |  | 048725 |  |  | TLN02322 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-B17F / CAE-881701 |  |  |  | 2ND STAGE TURBINE NOZZLE ASSY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Welding on sandlles and machine per GTP5243-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro de localização do disco de 1º estágio para 6,214” +0,0005” / -0. Machine the diameter of the 1st stage disc to 6.214” +0.0005” / -0. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro de localização do disco de 2º estágio para 6,429” +0,0005” / -0. Machine the 2nd stage disc locating diameter to 6.429” +0.0005” / -0. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro do vedador estático (central) 29-34 para 1,8225” +0,0005” / -0. Machine the diameter of the static (center) seal 29-34 to 1.8225” +0.0005” / -0. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | REGISTRAR MEDIDA DE ESPESSURA / REGISTER THICKNESS MEASUREMENT |  |  | Registrar medidas das áreas usinadas registrando os valores encontrados abaixo: Record measurements of the machined areas, noting the values ​​found below: 1º estágio:_______________________________ 2º estágio:_______________________________ 29-34:___________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção visual e dimensional das áreas usinadas. Visual and dimensional inspection of machined areas. 1º estágio:_______________________________ 2º estágio:_______________________________ 29-34:___________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | NATALINO JR |  |  |  | 08/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)