| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10445 |  | X651259 |  |  |  | PRINCIPAL |  |  |  | 02118 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| M250-C20 / AVULSO (IAS) |  |  | 4th turbine wheel |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| Service requested: Overhaul per OHM 10W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 e 3.35 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 e 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 02 | Realizar NDT (Perform NDT conform) PRPL 1-8 and Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 4 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 03 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 04 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 05 | Realizar inspeção conforme OHM 10W3. Perform inspection per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |
| 06 | Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente junto com documentação adequada comprovando a vida limite do artigo. Nota: Artigo removido do motor CAE-834116 Make Seg Voo 003 to certification of the part and any form necessary to record the component time limit. Note: Part removed from engine CAE-834116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTM |
| 07 | Realizar inspeção Final do componente e documentação. Perform final inspection of the part and check all forms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção Final |
| 08 | Encaminhar componente para o estoque. Send the part to stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Controller |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
| Inspecionar e certificar para estoque. |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/09/2024 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)