| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3112210-01 |  | 00996 |  |  | 045714 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AP0026 |  | NEGATIVE BUS BARS |  |  | INSPEÇÃO E LIMPEZA |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO:N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Out. 2025. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, check if the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as indicated in the location specified on the Intranet:) (According to Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Oct. 2025.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-53-92-100-801, Subtask 72-53-92-110-041): (Perform the cleaning of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Section 'Cleaning-01', Paragraph 1., Step C. (Task 72-53-92-100-801, Subtask 72-53-92-110-041) :) Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 209 (referência IAS-IP-0006, Item 3.10). (Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 209 (reference IAS-IP-0006, Item 3.10). |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-53-92-100-801, Subtask 72-53-92-110-007): (Perform the cleaning of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Section “Cleaning-01”, Paragraph 1., Step C. (Task 72-53-92-100-801, Subtask 72-53-92-110-007):) Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 203 (referência IAS-IP-0006, Item 3.8). (Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 203 (reference IAS-IP-0006, Item 3.8).) |  |  |
| 04 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção visual da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Seção “Inspection/Check-02”, Parágrafo 1., Etapa C.; (Task 72-53-92-220-801). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. (Perform the visual inspection of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-92, Section "Inspection/Check-02", Paragraph 1., Step C.; (Task 72-53-92-220-801). Evaluate acceptance limits in accordance with the references mentioned.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. (Applicable repairs.) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) |  |  |
| 05 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção final da peça. (Perform the final inspection of the part.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| XXX |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 16/01/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)