| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-055 |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  | 00385 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
|  |  |  |  | SOLENOID OPERATED SHUTOFF VALVE ASSEMBLY |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Realize o teste do componente em acordo com os itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 do manual técnico. Preencha, nos campos abaixo, todos os valores solicitados, conforme os procedimentos e critérios estabelecidos no referido manual. Perform the component test in accordance with items 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, and 8.5 of the technical manual. Fill in all the requested values in the fields below, according to the procedures and criteria established in the aforementioned manual. Item 8.2, letra e, número 1. Item 8.2, letter e, number 1 Valor da Corrente: _________ (A) Current value: (A) Item 8.2, letra d. Item 8.2, letter d. Valor da Corrente: _________ (A) Current value: (A) Item 8.5, letra c. Item 8.5, letter c. Valor da Pressão: _________ (PSIG) Pressure value: (PSIG) Caso algum dos valores estejam divergentes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Arthur Castro |  |  |  | 07/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)