| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6805799 |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  | 01153 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
|  |  |  |  | TEMPERATURE DATUM VALVE CABLE |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. OBS: AVALIAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA NOVA PINTURA EM FUNÇÃO DO DESCASCAMENTO DA PINTURA ATUALMENTE APLICADA AO COMPONENTE. NOTE: ASSESS THE NEED FOR REPEINTING BASED ON THE PEELING OF THE CURRENT PAINT APPLIED TO THE COMPONENT. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Realizar o teste em bancada do componente para verificar a continuidade elétrica conforme procedimento aplicável solicitado pelo manual. Perform bench testing of the component to verify electrical continuity in accordance with the applicable procedure requested by the manual. O teste de isolamento deve ser realizado individualmente para cada circuito, considerando: The insulation test must be performed individually for each circuit, considering: - Isolamento entre o circuito em teste e todos os demais circuitos Isolation between the circuit under test and all other circuits - Isolamento em relação à blindagem Insulation in relation to shielding - Quando a blindagem não estiver aterrada, testar também em relação à carcaça de cada conector e à caixa de interconexão When the shielding is not grounded, it also tests in relation to the housing of each connector and the interconnection box. Parâmetros do Teste: Test Parameters: - Tensão aplicada: 1000 V CA Applied voltage: 1000 V AC Algum circuito teve fuga acima de 1mA? Did any circuit have a leakage current above 1mA? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Arthur Castro |  |  |  | 13/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)