| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032395 |  |  | N/A (Vide Observações) |  |  |  |  | N/A (Vide Observações) |  |  | 01153 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
|  |  |  |  | Spark Igniter |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, item 6 para realizar os testes aplicáveis. Ademais, preencha abaixo todos os campos que se fizerem aplicáveis. Follow the procedures described in section ‘SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE)’, item 5 to perform the applicable tests. In addition, fill in all applicable fields below. Item 6 – TESTE DO ACIONADOR DE IGNIÇÃO (ALTERNATIVO) Item 6 – SPARK IGNITER TESTING (ALTERNATE) Conecte o excitador de ignição ao painel da unidade de ignição a 15 volts CC, aguarde 30 segundos e, em seguida, teste a ignição. Connect the ignition exciter to the ignition unit panel at 15 volts DC, wait 30 seconds, and then test the ignition. O componente acendeu consistentemente por quantos segundos? ______ (seg) How many seconds did the component consistently light up for? (sec) OBS: Se ocorrer falha de ignição ou irregularidade na faísca, descarte o ignitor de faísca. NOTE: If misfiring or irregularity in the spark occurs, discard the spark igniter. O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Arthur Castro |  |  |  | 26/01/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)