| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6891963 |  |  | N/A |  |  |  |  | 050541 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | Spark Igniter Lead |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘INSPECTION/CHECK’ SUBTASK 74-20-02-210-001. Ademais, efetue registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, se necessário. Inspect the component in accordance with section ‘INSPECTION/CHECK’ SUBTASK 74-20-02-210-001. In addition, take photographs and make notes in IAS-RG-0007, if necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘TESTING’ SUBTASK 74-20-02-750-001, para realizar o teste do componente. Deve-se preencher abaixo na Ordem De Serviço (OS) todos os parâmetros que forem solicitados. Follow the procedures described in the section “TESTING” SUBTASK 74-20-02-750-001 to perform the component test. All requested parameters must be filled in below in the Work Order (WO). 1. Teste de continuidade Continuity and Ground check O componente apresentou continuidade entre os terminais e as blindagens? Did the component show continuity between the terminals and the shielding? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO 2. Teste de fuga elétrica Leakage Check Realize o teste de rigidez dielétrica aumentando gradualmente a tensão de 0 a 7,0 kv, rms a 60 cps em aproximadamente 10 segundos. Perform the dielectric strength test by gradually increasing the voltage from 0 to 7.0 kV, rms at 60 Hz in approximately 10 seconds. OBS: NÃO mantenha a tensão de 7,0 kv por mais tempo do que o necessário (5 segundos no máximo). NOTE: DO NOT maintain the 7.0 kV voltage for longer than necessary (5 seconds maximum). Durante a realização do teste de fuga, foi constatada corrente de fuga entre o condutor e a blindagem? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Bruno Alves |  |  |  | 10/02/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)