| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68877612 |  |  | FF1597 |  |  |  |  | 050541 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | Thermocouple |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a TASK 77-20-01-200-801, utilize a Tabela 1 como material de apoio. Efetue registros fotográficos e anotações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Inspect the component in accordance with TASK 77-20-01-200-801, using Table 1 as reference material. Take photographs and make notes in IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Siga os procedimentos descritos, conforme a TASK 77-20-01-200-801, tabela 1 para realizar os testes aplicáveis ao componente e preencha abaixo na Ordem De Serviço (O.S.) todos os valores que forem solicitados. Follow the procedures described in TASK 77-20-01-200-801, Table 1, to perform the applicable tests on the component and fill in all the requested values below in the Work Order (W.O.). TASK 77-20-01-200-801, tabela 1, item 7 – teste de resistência TASK 77-20-01-200-801, table 1, item 7 - Resistance check Valor mínimo encontrado da resistência entre o terminal e a flange da sonda ou blindagem metálica: ____________ (ohms) Minimum resistance value found between the terminal and the probe flange or metal shielding: (ohms) OBS: Se o componente não atingir os parâmetros esperados, o mesmo deve seguir as orientações na NOTA presente abaixo. NOTE: If the component does not meet the expected parameters, it must follow the guidelines in the NOTE below. NOTA: Se o cozimento no forno não restaurar o valor da resistência, proceda da seguinte forma: NOTE: If oven baking does not restore resistance value proceed as follows: 1. Ligue os terminais do chicote do termopar a um milivoltímetro. Ligue um ohmímetro de 1-1/2 volts entre um terminal e a flange da sonda ou blindagem metálica. Aplique uma temperatura de 1.200 ± 50 °F (649 ± 28 °C) a cada termopar sucessivamente. (Jetcal ou equivalente) 1. Connect the thermocouple harness terminals to a millivolt meter. Connect a 1-1/2 volt ohmmeter between one terminal and probe flange or metal shielding. Apply 1,200 ± 50°F (649 ± 28°C) temperature to each thermocouple in succession. (Jetcal or equivalent) 2. Um cabeamento aceitável indicará uma leitura ascendente no milivoltímetro e um aumento gradual na resistência. Se a resistência diminuir ou indicar um curto-circuito, substitua o cabeamento do termopar. Se a resistência de cada sonda aumentar acima de 2.000 ohms durante esta verificação a quente, o cabeamento é aceitável. 2. An acceptable harness will indicate an upscale reading on the millivolt meter and a gradual increase in resistance. If resistance decreases or indicates a dead short replace the thermocouple harness. If resistance of each probe increases above 2,000 ohms during this hot check, the harness is acceptable. TASK 77-20-01-200-801, tabela 1, item 8 – teste de continuidade e polaridade TASK 77-20-01-200-801, table 1, item 8 – Continuity and polarity check Aquecer cada sonda, uma de cada vez, até 1250°F ± 50°F (677°C ± 28°C). Aquecer cada sonda, uma de cada vez, até 1250°F ± 50°F (677°C ± 28°C). Critérios de rejeição: - Sem movimento: indica circuito aberto. No movement: indicates open circuit - Temperatura inferior ao normal: indica curto-circuito. Lower than normal temperature: indicates a short circuit. - Deflexão para baixo (downgrade da escala): indica polaridade invertida. Downward deflection (scale downgrade): indicates reversed polarity. - Leitura flutuante (resultante de uma leve flexão do cabo): indica circuito aberto ou curto intermitente. Floating reading (resulting from slight bending of the cable): indicates an open circuit or intermittent short circuit. O componente apresentou algum dos critérios mencionados acima? Did the component meet any of the criteria mentioned above? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Bruno Alves |  |  |  | 09/02/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)