| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23070100 |  |  | 750013 |  |  |  |  | 050541 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | POWER TURBINE GOVERNOR |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL |  |  | Realizar teste inicial do componente. Utilizar Parts List 2524677 – Service Acceptance - Figura 103 para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste inicial. Perform initial testing of the component. Use Parts List 2524677 – Service Acceptance - Figure 103 to fill out records, refer to the document as initial testing. Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas. If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | DESMONTAGEM |  |  | Realizar desmontagem do componente seguindo as orientações descritas na seção ‘DISASSEMBLY. Disassemble the component following the guidelines described in section ‘DISASSEMBLY. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ACESSÓRIOS | LIMPEZA |  |  | Realizar todas as limpezas necessárias do componente em acordo a seção ‘CLEANING’. Perform all necessary cleaning of the component in accordance with the “CLEANING” section. Todas as limpezas mencionadas foram aplicadas? Have all the cleaning mentioned been performed? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO |  |  |  |  |  |  |
| 06 | LIMPEZA QUIMICA | NDT |  |  | Realize inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na tabela 503, utilizando como base o formulário IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. Perform penetrant testing as requested in table 503, using form IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT as a basis. Método de Inspeção: Método A Nível de Sensibilidade: Nível 2 Inspection Method: Method A Sensitivity Level: Level 2 Componentes para NDT: Components for NDT: Throttle Shaft, Item 195, IPL Figura 2 Throttle Shaft, Item 195, IPL Figure 2 Cover Assembly, Item 215, IPL Figura 2 Cover Assembly, Item 215, IPL Figure 2 Drive Body, Item 290, IPL Figura 3 Drive Body, Item 290, IPL Figure 3 NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico END, indicando a presença ou a ausência de trinca. NOTE: In addition to recording the information in the field below, you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END Technical Report, indicating the presence or absence of cracks. Foram encontradas indicações? Were any indications found? ( ) Sim / Yes ( ) Não / No Se a resposta for sim, os itens devem ser rejeitados. If the answer is yes, the items should be rejected. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | LIMPEZA QUIMICA | LIMPEZA |  |  | Realizar limpeza pós-NDT do componente em acordo a instrução de processo IAS-IP-006 INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE LIMPEZA QUIMICA E ABRASIVA, Item 3.34. Perform post-NDT cleaning of the component in accordance with process instruction IAS-IP-006 CHEMICAL AND ABRASIVE CLEANING PROCESS INSTRUCTION, Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘CHECK’. Inspect the component in accordance with the “CHECK” section. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ACESSÓRIOS | REPARO |  |  | Caso seja necessário realizar reparos, estes deverão seguir os procedimentos descritos na seção “REPAIR” e ser identificados no formulário IAS-RG-007. If repairs are necessary, they shall be carried out in accordance with the procedures described in the “REPAIR” section and recorded on form IAS-RG-007. Algum reparo foi realizado? Were any repairs made ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Identificar o(s) reparo(s) aplicáveis. ______________________ Identify the applicable repair(s). |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ACESSÓRIOS | MONTAGEM |  |  | Realizar montagem do componente em acordo a seção ‘ASSEMBLY’. Assemble the component in accordance with the “ASSEMBLY” section. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ACESSÓRIOS | TESTE FINAL |  |  | Realizar teste final do componente. Utilizar Parts List 2524677 – Final Calibration Limits - Figura 104 para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste final. Perform final testing of the component. Use Parts List 2524677 – Final Calibration Limits – Figure 104 to fill out records, refer to the document as final testing. Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas. If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ACESSÓRIOS | DIRETIVAS TÉCNICAS |  |  | SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)? ( ) SIM / YES) ( ) NÃO / NO SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW SB NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ SIL CUMPRID? SIL CARRIED OUT ( ) SIM / YES) ( ) NÃO / NO SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: IF YES, FILL THE DATA BELOW SIL NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Bruno Alves |  |  |  | 06/02/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)