| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23037448 |  |  | PT520 |  |  |  |  | 051168 |  |  | 02542 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-280068 |  |  |  | OIL SUMP COVER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIAMETROS “G” E “H” PARA REMOVER A METALIZAÇÃO EXISTENTE MACHINE THE DIAMETERS “G” AND “H” TO REMOVE THE EXISTING METALLIZATION |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REGISTRAR DIMENSÃO DOS DIÂMETROS USINADOS. G:___________ NCC: ___________ VAL.: ___________ H:___________ NCC: ___________ VAL.: ___________ RECORD THE DIMENSION OF THE MACHINED DIAMETERS. |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | REALIZAR NDT LOCAL CONFORME INDICADO NO (PERFORM LOCAL NDT CONFORM INDICATED IN THE.) OVERHAUL MANUAL CSP22001. ENSAIO (TEST): FPI TIPO (TYPE): 1 MÉTODO (METHOD): A SENSIBILIDADE (SENSITIVITY): 2 FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? (WERE INDICATIONS FOUND?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME. (PERFORM INSPECTION AFTER NDT IAW) OHM MANUAL CSP22001. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0332 (SE FOI FEITO NA ETAPA ANTERIOR) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. (REFER TO THE RESULTS REGISTERED IN THE RG-0332 (IF IT WAS DONE IN THE STEP BEFORE) AND FILL IT IN WITH DUE OBSERVATIONS). AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. (EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS CONFORM OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS-NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. PERFORM CLEAN POST-NDT PER IAS-IP-0006 ITEM 3.34 REV.03. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR (PRPL 1-3) COMO ABAIXO: - MASCARAR AS AREAS ADJACENTES DAQUELAS QUE RECEBERÃO A METALIZAÇÃO - DESCONTAMINAR E DESENGRAXAR AS AREAS AFETADAS CONFORME PRPL 1-8 - JATEAR AS SUPERFICIES AFETADAS COM OXIDO DE ALUMINIO CONFORME PRPL 1-6 ITEM 1 - APLICAR BOND COAT - METCO 450 COM UMA CAMADA QUE PODERÁ VARIAR DE 0.003-0.007 IN. (0.08-0.18 MM) - APLICAR TOP COAT COM UMA CAMADA QUE DEVERÁ ATENDER UMA USINAGEM FINAL DE 2.215” PARA O DIAMETRO G E 2.715” PARA O DIAMETRO H. METALIZE (PRPL 1-3) AS BELOW: • MASK THE AREAS ADJACENT TO THOSE TO RECEIVE METALIZATION • DECONTAMINATE AND DEGREASE THE AFFECTED AREAS AS PER PRPL 1-8 • BLASTING THE AFFECTED SURFACES WITH ALUMINUM OXIDE AS PER PRPL 1-6 ITEM 1 • APPLY BOND COAT - METCO 450 WITH A LAYER THAT MAY VARY FROM 0.003-0.007 IN. (0.08-0.18 MM) APPLY TOP COAT WITH A LAYER THAT MUST MEET A FINAL MACHINING OF 2.215" FOR DIAMETER G AND 2.715" FOR DIAMETER H. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR A INSTALAÇÃO NO PT SUPPORT PARA REALIZAR A PRÉ-USINAGEM DOS DIÂMETROS DOS SELOS 9-12 (DIA H) E 13-18 (DIA G). Perform the installation on the PT support to perform the pre-machining of the seal diameters 9-12 (diameter H) and 13-18 (diameter G). DIA G: ________________ DIA H: ________________ NCC: ________________ VALID UNTIL: _____________. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO E REBARBAS, VERIFICAR QUANTO A PRESENÇA DE METALIZAÇÃO NAS ROSCAS. REMOVE EXCESS METALLICATION AND BURRS, CHECK FOR THE PRESENCE OF METALLICATION ON THE THREADS. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MONTAR NO POWER TURBINE SUPPORT PARA USINAGEM FINAL. INSPECT SERVICES PERFORMED AND PERFORM ASSEMBLY OF THE PART WITH POWER TURBINE SUPPORT TO DO FINAL MACHINE |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | ATENÇÃO AO MATERIAL SOLICITADO, ASSIM QUE CHEGAR O SELO ROTATIVO NOVO, REALIZAR MEDIÇÃO E ACRESCENTAR MEDIDAS ABAIXO. REALIZAR A USINAGEM FINAL DOS DIÂMETROS: “G”= ” +,0005” / -0 “H”= ” +.0005” / -0 . ATTENTION TO THE REQUESTED MATERIAL: AS SOON AS THE NEW ROTARY SEAL ARRIVES, TAKE MEASUREMENTS AND ADD THE MEASUREMENTS BELOW. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DIMENCIONAL E REGISTRAR G:______________________________ H:______________________________ PERFORM DIMENSIONAL INSPECTION AND RECORD |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 20/03/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)