| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3059270-01 |  | EDA1529T |  |  | 051508 |  | 01509 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0365 |  | TURBINE SUPPORT CASE |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes das publicações aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem as revisões vigentes das publicações disponíveis, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Maintenance Manual _ 3044822 _ PW127G Engines _ Rev. 55, 17 Nov. 2025. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable publications. To do so, check if the revisions mentioned below correspond to the current revisions of the available publications, as indicated in the location specified on the Intranet:) (According to Maintenance Manual _ 3044822 _ PW127G Engines _ Rev. 55, 17 Nov. 2025.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP |  | SUBSTITULÇÃO / REPLACEMENT |  |  | Realizar a substituição das Shanknuts conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Seção “ Approved Repairs-1”, Parágrafo 6., Etapa A, Figura 409. (Perform the replacement of the shanknuts in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Section “Approved Repairs-1”, Paragraph 6, Step A, Figure 409.) (Referência Etapa A.) ((Reference Step A)) (1) Utilizando o expansor (PWC31771), remover a shanknut conforme segue: ((1) Using spreader (PWC31771), remove shanknut as follows:) (a) Rosquear a extremidade roscada da ferramenta na extremidade flangeada da shanknut. ((a) Screw threaded end of tool into flared end of shanknut.) (b) Utilizando um martelo bola de duas libras, golpear levemente a extremidade da ferramenta até que a shanknut se solte da posição assentada. ((b) Using a two-pound ball peen hammer, tap end of tool until shanknut releases from its seated position.) (2) Desrosquear a shanknut do expansor (PWC31771) e descartá-la. ((2) Unscrew shanknut from spreader (PWC31771) and discard shanknut.) (3) Posicionar a nova shanknut contra a flange. ((3) Hold new shanknut against flange.) (4) Lubrificar, utilizando a quantidade mínima de óleo (PWC03-001), a porção cônica do expansor (PWC31771-100) ou (PWC31771-102) e rosqueá-lo na shanknut até que a extremidade da haste esteja flangeada contra a flange. ((4) Lubricate, using a minimum amount of oil (PWC03-001), tapered portion of spreader (PWC31771-100) or (PWC31771-102) and screw into shanknut until shank end is flared against flange.) (5) Remover o expansor e examinar a extremidade flangeada da shanknut quanto à conformação correta, sem evidência de deformação ou trincas. ((5) Remove spreader and examine flared end of shanknut for correct forming with no evidence of deformation or cracks.) (6) Verificar se a folga entre a shanknut e a flange é de no máximo 0,010 in. (0,254 mm) (Ref. Fig. 409). ((6) Check gap between shanknut and flange is 0.010 in. (0.254 mm) max. (Ref. Fig. 409).) |  |  |
| 03 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar Inspeção final dos componentes. (Perform final inspection of the components.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 15/04/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)