| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000233 |  |  | 371883 |  |  |  |  | 051062 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200521 |  |  |  | NGV 2°STG |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Machining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem dos diâmetros de localização do disco de 1º estágio para a dimensão de 6.215” + 0.0005” / -0.000” Machine the locating diameter of the 1st stage disk to the dimension of 6.215" + 0.0005" / -0.000” Dia: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro de localização do disco de 2º estágio para a dimensão de 6.430” + 0.0005” / -0. (IAS-IP-0010). Machine the locating diameter of the 2°STG stage disk to the dimension of 6.430" + 0.0005" / -0. (IAS-IP-0010). Dia: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro 29-34 para a dimensão de 1.823” + 0.0005” / -0. Machin the diameter 29-34 to the dimension of 1.823” +0.0005” / -0. 29-34: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.05. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.05. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção dimensional dos diâmetros usinados e registrar os valores encontrados (IAS-IP-0011). Dimensional inspection of machined diameters and recording the values found (IAS-IP-0011). Dia 1º estágio: __________. NCC:_______. Valid until:________. Dia 2º estágio: __________ NCC:_______. Valid until:________. 29-34: __________. NCC:_______. Valid until:________. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção Final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 04/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)