| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UA524240-1 |  | 5325 |  |  |  | 052059 |  |  | TLN02686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| LMG4069-43 (CAE-550367) |  |  | FUEL HEATER |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |
| 1 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |
| 2 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |
| 3 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL |  | PROCEDIMENTO DE TESTE. Desmontar o element filtrante, realizar a limpeza interna e externa do componente e trocar os packings e instalar um novo element filtrante e seguir com os testes. Disassemble the filter element, clean the inside and outside of the component, replace the gaskets, install a new filter element, and proceed with testing. Caso alguma discrepancia do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If there is any discrepancy from what is permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (OS) and record it using the IAS-RG-0007 WORK REPORT form, identifying the occurrence. Proof test. a. Tampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL, SAÍDA DE ÓLEO e drenagem de combustível. Tampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL, SAÍDA DE ÓLEO e drenagem de combustível. b. Conecte o suprimento de combustível e o suprimento de óleo da bancada de testes às portas de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL e ENTRADA DE ÓLEO, respectivamente. Conecte o fornecimento de combustível e o fornecimento de óleo da bancada de testes às portas de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL e ENTRADA DE ÓLEO, respectivamente. c. Aplique pressão de combustível de 240 a 250 psi na porta de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de distorção ou vazamento externo. Alivie a pressão. Aplique pressão de combustível de 240 a 250 psi na porta de ENTRADA DE COMBUSTÍVEL. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de acidente ou vazamento externo. Alivie a pressão. d. Aplique pressão de óleo de 390 a 410 psi na porta de ENTRADA DE ÓLEO. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de distorção ou vazamento externo. Alivie a pressão e destampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL e SAÍDA DE ÓLEO. Aplique pressão de óleo de 390 a 410 psi na porta de ENTRADA DE ÓLEO. Mantenha a pressão por 5 minutos. Não deve haver evidência de acidente ou vazamento externo. Alivie a pressão e destampe as portas de SAÍDA DE COMBUSTÍVEL e SAÍDA DE ÓLEO. ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT |  |  |  |  |  |
| 4 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | WÉSLEI AB |  |  |  | 29/04/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)