| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3079013-01 |  |  | DE1CAF0967 |  |  |  |  | 053642 |  |  | 01664 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| PCE-AX0051 |  |  |  | ADAPTER ASSY, FUEL MANIFOLD, PRIMARY AND SECONDARY FLOW |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL |  |  | Realize o teste inicial conforme seção TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. Para realização do teste, utilize a tabela 1013 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS). Também é necessário realizar o teste de pressão, conforme item 3, Task 73-10-05-780-801. Perform the initial test as described in section TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. To perform the test, use table 1013 as reference material. In addition, attach the file to the Service Order (SO). It is also necessary to perform the pressure test, as per item 3, Task 73-10-05-780-801. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | DESMONTAGEM |  |  | Realize a desmontagem do componente em acordo a seção ‘DISASSEMBLY-02’, item 6, Task 73-10-05-060-801-B00. Disassemble the component in accordance with section ‘DISASSEMBLY-02’, item 6, Task 73-10-05-060-801-B00. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ACESSÓRIOS | LIMPEZA |  |  | Para realizar a limpeza, deverá ser seguido a seção CLEANING, item 2, método A, Task 73-10-05-140-801. Referencie-se ao formulário IAS- IP-0006 INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE LIMPEZA QUÍMICA E ABRASIVA, Item 3.19 (PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR – SÉRIE PW100). Caso você perceber que a peça apresenta um acúmulo de carbono maior do que o normal e não passar em todos os testes funcionais, você pode usar a Limpeza (Método B), Task 73-10-05-140-802. To perform cleaning, follow section CLEANING, item 2, method A, Task 73-10-05-140-801. Refer to form IAS-IP-0006 INSTRUCTIONS FOR CHEMICAL AND ABRASIVE CLEANING PROCESS, Item 3.19 (INJECTOR NOZZLE CLEANING PROCEDURE – PW100 SERIES). If you notice that the part has a higher than normal carbon buildup and does not pass all functional tests, you can use Cleaning (Method B), Task 73-10-05-140-802. O componente possui acúmulo excessivo de carbono? Does the component have excessive carbon buildup? ( ) Sim / Yes ( ) Não / No Caso a resposta seja sim, realiza a limpeza (Método B), Task 73-10-05-140-802 (Consulte o setor engenharia para esclarecimento de dúvidas) If the answer is yes, perform cleaning (Method B), Task 73-10-05-140-802 (Consult the engineering department for clarification). |  |  |  |  |  |  |
| 06 | LIMPEZA | NDT |  |  | Realizar inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘CHECK’-02’, item 3, Task 73-10-05-230 -801-B00. Perform liquid penetrant inspection as requested in section ‘CHECK’-02’, item 3, Task 73-10-05-230 -801-B00. OBS: Utilize a SPOP 62 como material para realização do procedimento. NOTE: Use SPOP 62 as the material for performing the procedure. Foram encontradas indicações? (Fill out form IAS-RG-0332. Were any indications found?) ( ) Sim / Yes. ( ) Não / No Caso trincas sejam encontradas, elas estão dentro dos limites permitidos? If cracks are found, are they within acceptable limits? ( ) Sim / Yes ( ) Não / No Se os reparos forem aplicáveis, solicite sub O.S.’s para reparo conforme aplicável/necessário utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares. If repairs are applicable, request sub O.S.s for repair as applicable/necessary using form IAS-RG-0103 – Request for Additional Services. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | LIMPEZA QUIMICA | LIMPEZA |  |  | Realizar a limpeza pós NDT da peça conforme instruções do SPOP 62. (Perform the post-NDT cleaning of the part in accordance with the instructions of SPOP 62.) |  |  |  |  |  |  |
| 08 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | INSPEÇÃO DIMENSIONAL |  |  | Realize a inspeção dimensional do componente em acordo a seção ‘CHECK-02’, item 2, letra C, utilize a tabela 5007 para preenchimento. Perform the dimensional inspection of the component in accordance with section ‘CHECK-02’, item 2, letter C, using table 5007 for completion. O item foi está dentro dos parâmetros permitidos? Is the item within the permitted parameters? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso a resposta seja não, analise a possibilidade de reparo conforme a tabela 5007. If the answer is no, consider repairing it according to table 5007. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO |  |  | Realize a inspeção do componente em acordo a seção ‘CHECK-02’, item 2, Task 73-10-05-220-801-B00. utilize a tabela 5007 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS). Inspect the component in accordance with section ‘CHECK-02’, item 2, Task 73-10-05-220-801-B00. Use table 5007 as filling material and attach the file to the Service Order (SO). A peça foi aprovada na inspeção? Was the part approved in the inspection? ( ) Sim, aprovada. Yes, approved. ( ) Reparos aplicáveis. Repair applicable. ( ) Não, rejeitada. No, rejected. Se reparos aplicáveis, solicite sub O.S.’s para reparo conforme aplicável/necessário utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares. (If applicable repairs are identified, request sub work orders for repair as applicable/necessary using form IAS-RG-0103 – Request for Complementary Services.) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ACESSÓRIOS | REPARO |  |  | Caso necessário, os reparos deverão ser realizados conforme os procedimentos descritos na seção ‘REPAIR’, item 2, Task 73-10-05-350-801. Assim, se necessário reparo, identifique os reparos realizados no formulário IAS-RG-007. If necessary, repairs must be carried out in accordance with the procedures described in section ‘REPAIR’, item 2, Task 73-10-05-350-801. Therefore, if repairs are necessary, identify the repairs carried out on form IAS-RG-007. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ACESSÓRIOS | MONTAGEM |  |  | Realizar montagem conforme seção ASSEMBLY-01, item 4, Task 73-10-05-460-801-A00. Perform assembly according to section ASSEMBLY-01, item 4, Task 73-10-05-460-801-A00.. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ACESSÓRIOS | TESTE FINAL |  |  | Realize o teste final conforme seção TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. Para realização do teste, utilize a tabela 1013 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS). Também é necessário realizar o teste de pressão, conforme item 3, Task 73-10-05-780-801. Perform the final test as described in section TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. To perform the test, use table 1013 as reference material. In addition, attach the file to the Service Order (SO). It is also necessary to perform the pressure test, as per item 3, Task 73-10-05-780-801. OBS: Deve-se garantir que o componente esteja atendendo todos os parâmetros aplicáveis. NOTE: It must be ensured that the component meets all applicable parameters. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACESSÓRIOS | CUMPRIR DIRETIVAS TÉCNICAS |  |  | SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW:) SB NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ SIL CUMPRIDO (SIL CARRIED OUT)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW:) SIL NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Guilherme Braga |  |  |  | 19/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)