| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23077067 |  |  | AG61416 |  |  |  |  | 049650 |  |  | TLN02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-98301 |  |  |  | FUEL NOZZLE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 001 | ACESSÓRIOS | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | REALIZAR ANALISE DOCUMENTAL - DIRETIVAS TÉCNICAS E TBO (PERFORM DOCUMENT ANALYSIS - TECHNICAL DIRECTIVES AND TBO) |  |  |  |  |  |  |
| 002 | ACESSÓRIOS | VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO/ RECEIPT VERIFICATION |  |  | REALIZAR O RECEBIMENTO DO COMPONENTE REALIZANDO O REGISTRO DOS NÚMEROS DE SÉRIE, PART NUMBER ECONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO ITEM E SEUS COMPONENTES. REGISTRAR AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS COM FOTOS E NOTAÇÕES EM RG-0007, CONFORME NECESSÁRIO. RECEIVE THE COMPONENT PERFORMING THE REGISTRATION OF THE SERIAL NUMBER, PART NUMBER AND CONDITION OF RECEIPT OF THE ITEM AND ITS COMPONENTS. RECORD CONDITIONS FOUND WITH PHOTOS AND NOTES IN IAS-RG-0007 AS NECESSARY. |  |  |  |  |  |  |
| 003 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL / INITIAL TEST |  |  | SE POSSÍVEL, REALIZAR TESTE INICIAL CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03,TESTING. ITEM 7.C - FAÇA A CALIBRAÇÃO DE FLUXO DO BICO ITEM 7.D - FAÇA O CHEQUE DE HISTERESES DO BICO ITEM 7.E - FAÇA O TESTE DE PRESSÃO DO BICO IF POSSIBLE, PERFORM INBOUND TEST ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING. ITEM 7.C - FLOW CALIBRATE THE NOZZLE ITEM 7.D - PERFORM NOZZLE CHECK HYSTERESIS ITEM 7.E - NOZZLE PRESSURE TEST |  |  |  |  |  |  |
| 004 | ACESSÓRIOS | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | REALIZAR DESMONTAGEM CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, DISASSEMBLY. ITEM 3 - DESMONTE O BICO INJETOR PERFORM DISASSEMBLY ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, DISASSEMBLY ITEM 3 - DISASSEMBLE THE FUEL NOZZLE |  |  |  |  |  |  |
| 005 | ACESSÓRIOS | LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, CLEANING. ITEM 4 - LIMPE AS PARTES DESMONTADAS DO BICO PERFORM CLEANING ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, CLEANING. ITEM 4 - CLEAN DISASSEMBLED NOZZLE PARTS |  |  |  |  |  |  |
| 006 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR ITEM 5.A - INSPECIONE O NOZZLE BODY. SE NECESSÁRIO ITEM 5.B - INSPECIONE O OUTER AIR SHROUD. ITEM 5.C - INSPECIONE O METERING SET, O INNER AIR SHROUD E O SPACER. ITEM 5.D - INSPECIONE O PISTON ASSEMBLY E A SLEEVE. ITEM 5.E - INSPECIONE O FILTER ASSEMBLY. PERFORM INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR ITEM 5.A - INSPECT NOZZLE BODY. ITEM 5.B - INSPECT OUTER AIR SHROUD. ITEM 5.C - INSPECT METERING SET, INNER AIR SHROUD, AND SPACER. ITEM 5.D - INSPECT PISTON ASSEMBLY AND SLEEVE. ITEM 5.E - INSPECT FILTER ASSEMBLY. |  |  |  |  |  |  |
| 007 | ACESSÓRIOS | REPARAR - ACESSORIOS / REPAIR - ACCESSORIES |  |  | REPARO NECESSÁRIO(RAPAIR REQUIRED)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) REALIZAR INSPEÇÃO CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR ITEM 5.A - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA. ITEM 5.B - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA ITEM 5.C - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA ITEM 5.D - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA ITEM 5.E - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA. PERFORM INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR ITEM 5.A - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE ITEM 5.B - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE ITEM 5.C - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE ITEM 5.D - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE ITEM 5.E - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE |  |  |  |  |  |  |
| 008 | ACESSÓRIOS | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | REALIZAR MONTAGEM CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, ASSEMBLY ITEM 6 - MONTE O BICO INJETOR (PERFORM ASSEMBLY ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, ASSEMBLY ITEM 6 - ASSEMBLE THE FUEL NOZZLE) |  |  |  |  |  |  |
| 009 | ACESSÓRIOS | TESTE FINAL/ FINAL TEST |  |  | REALIZAR TESTE CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING. ITEM 7.C - FAÇA A CALIBRAÇÃO DE FLUXO DO BICO ITEM 7.D - FAÇA O CHEQUE DE HISTERESES DO BICO ITEM 7.E - FAÇA O TESTE DE PRESSÃO DO BICO PERFORM INBOUND TEST ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING. ITEM 7.C - FLOW CALIBRATE THE NOZZLE ITEM 7.D - PERFORM NOZZLE CHECK HYSTERESIS ITEM 7.E - NOZZLE PRESSURE TEST |  |  |  |  |  |  |
| 010 | ACESSÓRIOS | CUMPRIR DIRETIVA TECNICA / COMPLIANCE TECHNICAL DIRECTIVE |  |  | SB CUMPRIDO (SB ACCOMPLISHED)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW:) SB NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 011 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | BRUNO HENRIQUE |  |  |  | 21/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)