| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6792269 |  |  | 3-608X |  |  |  |  | 050700 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR |  |  |  | PUMP COVER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER O PINO INCLINADO DO FURO ASSINALADO. NOTA: CUIDAR PARA NÃO DANIFICA-LO, POIS SERÁ REINSTALADO. GUARDA-LO FIXO NESTA O.S. COLADO COM FITA OU EM SAQUINHO GRAMPEADO. REMOVE THE SLANTED PIN FROM THE MARKED HOLE. NOTE: BE CAREFUL NOT TO DAMAGE IT, AS IT WILL BE REINSTALLED. KEEP IT FIXED ON THIS O.S. GLUED WITH TAPE OR IN A STAPLED BAG. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO FURO NÃO PASSANTE ASSINALADO NA FACE, DEIXANDO= 0.520¨+ou-0.0005¨ NOTA: CENTRAR PELO PRÓPRIO DIÂMETRO NA ÁREA SEM DESGASTE. MACHINE THE INSIDE DIAMETER OF THE NON-THROUGH HOLE MARKED ON THE FACE, LEAVING= 0.520 ̈+or -0.0005 ̈ NOTE: CENTER BY ITS OWN DIAMETER IN THE AREA WITHOUT WEAR. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | CONFECCIONAR 1- BUCHA DE BRONZE PARA ESTE FURO USINADO, DEIXANDO O DIÂMETRO EXTERNO COM APERTO NO COVER = 0.0012¨+ou- 0.0002¨ e o DIÂMETRO INTERNO= 0.4365¨+ou-0.0003¨ DEIXAR A LARGURA = A PROFUNDIDADE DO ALOJAMENTO -0.005¨ MAKE 1- BRONZE BUSHING FOR THIS MACHINED HOLE, LEAVING THE OUTER DIAMETER WITH TIGHTNESS ON THE COVER = 0.0012 ̈+or- 0.0002 ̈ and the INNER DIAMETER= 0.4365 ̈+or-0.0003 ̈ LEAVE WIDTH = DEPTH OF HOUSING -0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | MONTAR A BUCHA NO COVER E INSTALAR O PINO ANTI ROTATIVO ANEXO. MOUNT THE BUSHING ON THE COVER AND INSTALL THE ATTACHED ANTI-ROTATING PIN. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS PRISIONEIROS, OS FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM: PRIME PA-0060 e CINZA PA-0065. PAINT EXTERNALLY WITH: PRIME PA-0060 and GRAY PA-0065. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 04/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)