| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23060495 |  |  | 47329 |  |  |  |  | 049650 |  |  | 02124 – 14W3 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-98301 |  |  |  | TURBINE EXHAUST COLLECTOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar isolamento dos diâmetros centrais de instalação do rolamento e selo em ambos os lados e no diâmetro externo de acoplamento do exhaust na gearbox. As áreas de isolamento estarão demarcadas conforme figura em anexo. Perform isolation of the central installation diameters of the bearing and seal on both sides and the outer diameter of the exhaust coupling in the gearbox. The isolation areas will be demarcated as shown in the attached. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.25 utilizando Plastic Media MIL-P-85891A Type II. Deixar a superfície uniforme com bom acabamento. Perform component blasting according to IAS-IP-0006 item 3.25 using Plastic Media MIL-P-85891A Type II. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.30. Atentar para a limpeza dos orifícios abertos onde possa conter partículas do jateamento. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.30. Pay attention to the cleaning of open holes where it may contain particles from the blast. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção final dos serviços realizados. Perform final inspection of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 24/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)