| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7576686 |  | 6893037 |  |  |  | 054451 |  |  | TLN2686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| LMG3269-16 |  |  | HIDRAULIC FILTER |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |
| 1 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |
| 2 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |
| 3 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL |  | Teste de vazamento Leak test Aplicar pressão de óleo no filter e verificar se tem algum vazamento externo,nenhum vazamento permitido? Apply oil pressure to the filter and check for any external leaks. No leaks allowed? ( ) Aprovado ( ) Não aprovado Teste de fluxo Flow test Aplicar fluido hidraulico e verificar se há alguma restrição no filtro,Não é permitido . Apply hydraulic fluid and check for any restrictions in the filter. Not allowed. ( ) Aprovado ( ) Não aprovado Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT |  |  |  |  |  |
| 4 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | WÉSLEI AB |  |  |  | 03/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)