| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3026907 |  |  | N/A |  |  |  |  | 54706 |  |  | 2432 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| 3100923-02 |  |  |  | HOUSING, COMPRESSOR BLEED VALVE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| TSN: N/A |  |  |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realize inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘INSPECTION, item 5, utilizando como base o formulário IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. UTILIZE COMO REFERÊNCIA A SPOP 62. Perform penetrant inspection as requested in section 'INSPECTION, item 5, using form IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT as a basis. USE SPOP 62 AS A REFERENCE. Método de Inspeção: Método A Nível de Sensibilidade: Nível 2 Inspection Method: Method A Sensitivity Level: Level 2 NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico END, indicando a presença ou a ausência de trinca. NOTE: In addition to recording the information in the field below, you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END Technical Report, indicating the presence or absence of cracks. Foram encontradas indicações? Were any indications found? ( ) Sim / Yes ( ) Não / No Caso o resultado da inspeção seja satisfatório (‘Sim’), o item deverá ser rejeitado. If the inspection result is satisfactory (Yes’), the item should be rejected. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT iaw manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform ) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | GABRIEL JOSE |  |  |  | 10/10/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)