| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23001937 |  |  | CAG-80487 |  |  |  |  | ABRIR SUB OS |  |  | 02606 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-B17/CAE-822544 |  |  |  | GEARBOX ASSEMBLY |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Teardown Inspection (Desmontagem completa para avaliação). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de gearbox. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the gearbox module. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza e NDT do compressor utilizando como referência o OHM – 11W3 e formulário FS.0866. Send to perform cleaning and NDT of the compressor module per OHM – 11W3 and form FS.0866 as reference. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual dos artigos montados. NOTA: CASO ENCONTRE ALGUM DANO, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E REPORTAR. Perform inspection of the parts that were not disassembled. NOTE: IF ANY DAMAGE IS FOUND ON THE PARTS, TAKE A PHOTOGRAPH RECORD AND REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de GEARBOX utilizando como referência o OHM – 11W3 efetuando os registros nos formulários FS.0675 NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the GEARBOX module per OHM – 11W3 as a reference, making the records on forms FS.0675 NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de gearbox utilizando como referência o OHM – 11W3 e registrando as informações no formulário FS.0689. Assembly the gearbox module per OHM – 11W3 as a reference and recording the information on form FS.0689. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme OHM-11W3. Final inspection per OHM-11W3. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| REALIZAR ABERTURA DA SUB OS TENDO COMO PRINCIPAL A OS 053174, REFERÊNTE AO MOTOR CAE-822544 |  |  |  |  |  | João Hélio/ Kauan Mateus |  |  |  | 14/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)