| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000020 |  |  | RRG-11274 |  |  |  |  | 053952 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200270 |  |  |  | GEARBOX ASSEMBLY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Tratamento de corrosão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo gearbox para realizar tratamento de corrosão. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the gearbox module to treat corrosion. NOTE: IF ANY ANORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR/FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de gearbox e confirmar se o formulário FS.0874, está acompanhando o artigo. Send the gerabox module for cleaning and check that form FS.0874, is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual dos artigos montados. NOTA: CASO ENCONTRE ALGUM DANO, REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO E REPORTAR. Perform inspection of the parts that were not disassembled. NOTE: IF ANY DAMAGE IS FOUND ON THE PARTS, TAKE A PHOTOGRAPH RECORD AND REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos artigos desmontados utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the disassembled parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660 e FS.0787. Assembly the gearbox per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0660 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| REALIZAR A ABRTURA DE UMA SUB OS PARA DESMONTAGEM DA GEARBOX, NA ÁRVORE 053952 REFERÊNTE AO MOTOR RRE-200270 |  |  |  |  |  | João Hélio/ Kauan Mateus |  |  |  | 30/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)