| PN: |  |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº DA OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  |  |  | RRE-201463 |  |  |  |  | PRINCIPAL |  |  |  | 02027 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | SERVIÇO PRINCIPAL (Main Service): |  |  |  | QUANT: |
| RR300 / RRE-201463 |  |  |  |  | ENGINE ASSY |  |  |  |  | GARANTIA / WARRANTY |  |  |  | 01 |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  |  | TSO: |  |  |  | CSO: |  |  |  |
| Conforme Heavy Maintenance Manual _ CSP22005 _ Rev. 12, MAY. 1/2026 (According to Heavy Maintenance Manual _ CSP22005 _ Rev. 12, MAY. 1/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor, efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e registros fotográficos conforme necessário. Perform the engine receipt inspection, making the necessary entries in the FS.0805 form and taking photographic records as required. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ENGENHARIA | ANÁLISE DE ENGENHARIA |  |  |  | Realizar análise de dados da Unidade de Monitoramento do Motor (EMU). Nota: em caso de excedências, solicitar complemento deste escopo com o escopo da respectiva excedência. Perform data analysis of the Engine Monitoring Unit (EMU). Note: In case of exceedances, request an extension of this scope to include the scope of the respective exceedance. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CTM | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  |  | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Efetuar os registros necessários nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311. Verify availability of engine hours, modules, and accessories. Verify applicability of bulletins and airworthiness directives. Make the necessary entries in the IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311 forms. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | REPARAR / REPAIR |  |  |  | Realizar reparo no insert do plug magnético da gearbox devido vazamento de óleo. Repair the gearbox magnetic plug insert due to oil leakage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos do conjunto do motor. Efetuar os registros necessários no formulário FS.0797. Perform a visual inspection of the accessories and peripherals of the engine assembly. Make the necessary entries in the FS.0797 form. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  |  | Realizar acabamento do motor, efetuando os registros necessários no formulário FS.0787: - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5; - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform engine finishing, making the necessary entries in the FS.0787 form. - Verify all accessories; - Verify if all requested processes have been completed; - Verify if all received materials are being sent back; - Verify and sign all steps of the FS.0805 form on pages 4 and 5; - Verify the need for disposal of scrap materials. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção final, conforme HMM CSP22005. Perform final inspection, as per HMM CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: (Observation): |  |  |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE: (Signature): |  |  |  | DATA: (Date): |  |  |
| O.S PRINCIPAL PARA REPARO DO MOTOR, GARANTIA DA ROLLS-ROYCE APENAS PARA REPARO DO INSERT NA GEARBOX |  |  |  |  |  |  |  | JOÃO HÉLIO |  |  |  | 04/08/2026 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)