| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870215 |  | 11013 |  |  | ESTA SERÁ A PRINCIPAL |  | 02188 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| ITEM AVULSO |  | OIL PUMP & FILTER ASSY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |
| TSN: - |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção de recebimento do componente, avaliando quanto a presença de danos visíveis e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância, descrevê-la e realizar registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho). (Perform the receiving inspection of the component, evaluating for visible damage and external discrepancies.) (If any discrepancy is found, describe it and perform photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report).) |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS |  | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar a desmontagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the disassembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Disassembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Disassembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002).) |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Limpe as peças utilizando solvente à base de petróleo, AMS 3160, e efetue a secagem com ar. (Perform the cleaning of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) (Clean the parts using petroleum solvent, AMS 3160, and dry them with air.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Cleaning-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Cleaning-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001).) |  |  |
| 04 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar as inspeções das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the inspections of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Inspection/Check-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Inspection/Check-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).) |  |  |
| 05 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar o direcionamento das peças aplicáveis do componente para os reparos necessários, conforme inspeções realizadas na etapa anterior e referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the routing of the applicable component parts to the required repairs, in accordance with the inspections performed in the previous step and the reference mentioned at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Repair-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) a (k) (Task 79-21-05-300-802, Subtask 79-21-05-330-002). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Repair-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) to (k) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).) |  |  |
| 06 | ACESSÓRIOS |  | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a montagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the assembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Assembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Assembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002).) |  |  |
| 07 | ACESSÓRIOS |  | TESTE FINAL/ FINAL TEST |  |  | Realizar teste final do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the final test of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001). (In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).) |  |  |
| 08 | CTM |  | FECHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO / CLOSING OF DOCUMENTATION |  |  | Realizar o fechamento da documentação do componente, conforme IAS-IP-0018 (Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção), Parágrafos 10 a 14. (Perform the closing of the component documentation, in accordance with IAS-IP-0018 (Maintenance Technical Control Procedures), Paragraphs 10 to 14.) |  |  |
| 09 | T56A |  | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar a inspeção final do componente e dos serviços realizados. (Perform the final inspection of the component and of the services performed.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 05/08/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)