| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3106582-01 |  | N-C |  |  | 055894 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0093 |  | LAYSHAFT COVER (FRONT) |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 Abril. 2026. (Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:) (According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 April. 2026.) Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | Realizar anodização na peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-330-012-001): (Perform removal of the anti-rotation pin from the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Section “Repair-03”, Paragraph 1, Step D (Task 72-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-330-012-001).) (Ref. Parágrafo D.) (Ref. Parágrafo D.) (1) Aplicar solução de anodização nas superfícies metálicas expostas da peça, conforme SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012). ((1) Apply anodize solution on the bare metal surfaces of the part per SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012).) |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP |  | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar a isolação da área 1 conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-380-006-001): (Perform installation of a new anti-rotation pin on the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Section “Repair-03”, Paragraph 1, Step E., Figure 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-380-006-001).) |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP |  | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar a aplicação de uma camada de primer e uma camada de esmalte epóxi aluminizado na Área 2da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-380-006-001): (Perform a fluorescent penetrant inspection (FPI) of the repaired area in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-93, Section “Repair-03”, Paragraph 1, Step E., Figure 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-93-380-006-001).) (Ref. Parágrafo E.) (Ref. Parágrafo E.) (2) Aplicar uma camada de primer e uma camada de esmalte epóxi aluminizado na Área 2, conforme SPOP 148 (Task 70-41-00-380-006). ((2) Apply one coat of primer and one coat of aluminized-epoxy enamel on Area 2 per SPOP 148 (Task 70-41-00-380-006).) |  |  |
| 05 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. (Final Inspection.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 11/08/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)