| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-111160-3 |  |  | 198487 |  |  |  |  | 054575 |  |  | 02372 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | Ignition Exciter |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. OBS: SE ATENTAR A POSSÍVEL QUEIMADURA NA PINTURA DO COMPONENTE, E AVALIAR NECESSIDADE DE NOVA PINTURA NOTE: BE AWARE OF POSSIBLE BURNS ON THE COMPONENT'S PAINTWORK AND ASSESS THE NEED FOR REPAINTING. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘TESTING AND FAULT ISOLATION’, item 2 e item 3 para realizar o teste de vazamento e o teste elétrico do componente, utilize a Tabela 102 para preenchimento dos valores de teste elétrico, a tabela deve estar devidamente preenchida e anexada juntamente a Ordem De Serviço. Follow the procedures described in section “TESTING AND FAULT ISOLATION,” items 2 and 3, to perform the leak test and electrical test of the component. Use Table 102 to fill in the electrical test values. The table must be properly completed and attached to the Work Order. O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | WESLEI AB |  |  |  | 20/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)