| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6794320 |  |  | AGO54V |  |  |  |  | 54575 |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | Fuel Nozzle |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. OBS: SE ATENTAR A POSSÍVEIS CORROSÕES NO CORPO E CARBONIZAÇÃO NO INJETOR DO COMPONENTE. NOTE: BE AWARE OF POSSIBLE CORROSION ON THE BODY AND CARBONIZATION IN THE COMPONENT INJECTOR. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL |  |  | Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE |  |  | Para a execução dos testes aplicáveis, deverão ser rigorosamente seguidos os procedimentos descritos na seção “FLOW CALIBRATION TEST”, conforme o item 11, destinado à realização do teste do componente. Como material de apoio, deverão ser utilizadas a Tabela 2 e a Tabela 4. Adicionalmente, o teste deverá ser executado conforme os procedimentos estabelecidos nos itens 13 e 14, com base na Tabela 5. Todas as tabelas correspondentes deverão ser devidamente preenchidas, e anexadas à respectiva Ordem de Serviço (OS). To perform the applicable tests, the procedures described in the section “FLOW CALIBRATION TEST” must be strictly followed, as per item 11, intended for testing the component. Table 2 and Table 4 should be used as supporting material. Additionally, the test must be performed according to the procedures established in items 13 and 14, based on Table 5. All corresponding tables must be duly completed and attached to the respective Work Order (WO). O item foi aprovado em acordo a Tabela 2? Was the item approved in accordance with Table 2? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O item foi aprovado em acordo a Tabela 4? Was the item approved in accordance with Table 2? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O item foi aprovado em acordo ao item 13.1? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O item foi aprovado em acordo a Tabela 5? Was the item approved in accordance with Table 2? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO O componente foi aprovado nos testes? Did the component pass the tests? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência. If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Aprovação final Final approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Wéslei AB |  |  |  | 14/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)