| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2549170-3 |  |  | HR50020 |  |  |  |  | 055466 |  |  | 02158 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200563 |  |  |  | RR300 |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário. Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Escolher um item. | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | ANALYSIS Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO. Perform document analysis – technical directives and TBO. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL / INITIAL TEST |  |  | Realizar teste inicial do componente. Utilizar FS.0996 (Service Limits in Figure 104) para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste inicial. Perform initial testing of the component. Use FS.0996 (Service Limits in Figure 104) to fill out records, refer to it in the document as initial testing. Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas. If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ACESSÓRIOS | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do componente em acordo a seção ‘DISASSEMBLY’. Disassemble the component in accordance with the “DISASSEMBLY” section. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ACESSÓRIOS | LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES |  |  | Realizar todas as limpezas necessárias do componente em acordo a seção ‘CLEANING’. Perform all necessary cleaning of the component in accordance with the “CLEANING” section. Todas as limpezas mencionadas foram aplicadas? Have all the cleaning mentioned been performed? ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ACESSÓRIOS | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realize inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘CHECK’, Tabela 503, utilizando como base o formulário IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. UTILIZE COMO REFERÊNCIA A SPOP 62 Perform penetrant inspection as requested in the ‘CHECK’ section, Table 503, using form IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT as a basis. USE SPOP 62 AS A REFERENCE. Método de Inspeção: Método A Nível de Sensibilidade: Nível 2 Inspection Method: Method A Sensitivity Level: Level 2 Componente para NDT: Components for NDT THROTTLE SHAFT (Item 80, IPL Figura 1) COVER ASSEMBLY (Item 160, IPL Figura 2) DRIVE BODY (Item 305,IPL Figura 3) NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico END, indicando a presença ou a ausência de trinca. NOTE: In addition to recording the information in the field below, you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END Technical Report, indicating the presence or absence of cracks. Foram encontradas indicações? Were any indications found? ( ) Sim / Yes ( ) Não / No Se a resposta for sim, o item deve ser rejeitado e substituído. If the answer is yes, the item should be rejected and replaced. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | ACESSÓRIOS | REPARAR / REPAIR |  |  | REALIZAR REPAROS CONFORME MANUAL 2549178, MODELO AL-AA2, ATA 73-20-06, REPAIR ITEM 04 - REPARE NICKS, ARRANHÕES E REBARBAS ITEM 05 - REPARE O FURO DO PARAFUSO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ITEM 06 - REPARE O DRY FILME LUBRICANT ITEM 07 - REPARE O CONJUNTO DO LEVER DO GOVERNADOR ITEM 08 - REPARE O CONJUNTO DO LEVER DO OVERSPEED ITEM 09 - SUBSTITUA O TUBO DE TEFLON DO DRIVE SHAFT ITEM 10 - REPARE O FURO DO PIN DO DRIVE SHAFT ITEM 11 - REPARE O ROLAMENTO DE RETENÇÃO ITEM 12 - REPARE AS PORTAS DE PX E PY DO DRIVE BODY ITEM 14 - REPARE O FURO DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO DRIVE BODY ITEM 15 - SUBSTITUA O SEAT DA VÁLVULA DO CONJUNTO DO COVER ITEM 16 - SUBSTITUA A BUCHA DA MANETE DE ACELERAÇÃO DO CONJUNTO DO COVER ITEM 17 - REPARE O LOCK PATH ITEM 18 - REPARE O CAP DO ROLAMENTO ITEM 19 - REPARE O CONJUNTO DE BUCHAS ITEM 20 - REPARE O CAME DO ACELERADOR (PERFORM REPAIR ACCORDING TO MANUAL2549178, MODELO AL-AA2, ATA 73-20-06, REPAIR ITEM 04 - REPAIR NICKS, SCRATCHES, AND BURRS ITEM 05 - REPAIR IDENTIFICATION PLATE SCREW HOLE ITEM 06 - REPAIR DRY FILME LUBRICANT ITEM 07 - REPAIR GOVERNOR LEVER ASSEMBLY ITEM 08 - REPAIR OVERSPEED LEVER ASSEMBLY ITEM 09 - REPLACE DRIVE SHAFT TEFLON TUBE ITEM 10 - REPAIR DRIVE SHAFT PIN HOLE ITEM 11 - REPAIR BEARING RETAINER ITEM 12 - REPAIR DRIVE BODY PX AND PY PORTS ITEM 14 - REPAIR DRIVE BODY SET SCREW HOLE ITEM 15 - REPLACE COVER ASSEMBLY VALVE SEAT ITEM 16 - REPLACE COVER ASSEMBLY THROTTLE SHAFT BUSHING ITEM 17 - REPAIR LOCK PATCH ITEM 18 - REPAIR BEARING CAP ITEM 19 - REPAIR BUSHING ASSEMBLY ITEM 20 - REPAIR THROTTLE CAM) |  |  |  |  |  |  |
| 08 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘CHECK’, utilize a tabela 503 como material de apoio. Inspect the component in accordance with the “CHECK” section, using Table 503 as reference material. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ACESSÓRIOS | REPARAR - ACESSÓRIOS / REPAIR - ACCESSORIES |  |  | Caso seja necessário realizar reparos, estes deverão seguir os procedimentos descritos na seção “REPAIR” e ser identificados no formulário IAS-RG-007. If repairs are necessary, they shall be carried out in accordance with the procedures described in the “REPAIR” section and recorded on form IAS-RG-007. Algum reparo foi realizado? Were any repairs made ( ) SIM / YES ( ) NÃO / NO Identificar o(s) reparo(s) aplicáveis: _____________________ Identify the applicable repair(s). |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ACESSÓRIOS | MONTAGEM / ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do componente em acordo a seção ‘ASSEMBLY’. Assemble the component in accordance with the “ASSEMBLY” section |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ACESSÓRIOS | TESTE FINAL/ FINAL TEST |  |  | Realizar teste final do componente. Utilizar FS.0996 para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste final. Perform final testing of the component. Use FS.0996 to fill out records, refer to it in the document as final testing. Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas. If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ACESSÓRIOS | CUMPRIR DIRETIVA TÉCNICA / COMPLIANCE TECHNICAL DIRECTIVE |  |  | SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW:) SB NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ SIL CUMPRIDO (SIL CARRIED OUT)? ( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO) SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO: (IF YES, FILL THE DATA BELOW:) SIL NUMBER:___________________________________ OLD P/N:_____________________________________ NEW P/N:_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Bruno Henrique Alves |  |  |  | 29/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)