| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894068 |  |  | 103 |  |  |  |  | 055842 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TURBINE- 750236 - EMIRADOS |  |  |  | COMBUSTION LINER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS. NOTA: SEM A PRESENÇA DE OXIGÊNIO. HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. NOTE: WITHOUT THE PRESENCE OF OXYGEN. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | SOLDAR AS TRINCAS EXTERNAS E INTERNAS ASSINALADAS. AMS-5798 WELD THE EXTERNAL AND INTERNAL CRACKS MARKED. AMS-5798 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS. NOTA: SEM A PRESENÇA DE OXIGÊNIO. HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES. NOTE: WITHOUT THE PRESENCE OF OXYGEN. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALIBRAR A ABERTURA DAS 6- DEFLETORAS INTERNAS. CALIBRATE THE OPENING OF THE 6- INTERNAL DEFLECTORS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALICRAR A CIRCUNFERÊNCIA DA ÁREA DE ESCAPE E A SUA ABERTURA, CONFORME O GABARITO FERRAMENTA. CALIBRATE THE CIRCUMFERENCE OF THE EXHAUST AREA AND ITS OPENING, ACCORDING TO THE TOOL TEMPLATE. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | CALIBRAR / CALIBRATE |  |  | CALIBRAR A ABERTURA DE TODOS OS CORRUGADOS. CALIBRATE THE OPENING OF ALL CORRUGATED. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 10/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 10/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)