| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870231 |  | CAE-550283 |  |  | INSERIR ESTE ESCOPO NA O.S. 054513 |  | 02623 / 02688 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| NHA: LMG3269-16 (QEC) |  | TURBOPROP ENGINE ASSY |  |  | PESQUISA DE GARANTIA / WARRANTY RESEARCH |  | 01 |  |
| TSN: 42023:25 |  | CSN: 22432 |  |  | TSO: 443:11 |  | CSO: 166 |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes das publicações aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem as revisões vigentes das publicações disponíveis, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Overhaul Manual _ 4RC3 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 20, 30 Jan. 2026. Conforme Maintenance Manual _ 4RC2 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 5, 30 Jan. 2026. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:) (In accordance with Overhaul Manual _ 4RC3 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 20, 30 Jan. 2026.) (In accordance with Maintenance Manual _ 4RC2 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 5, 30 Jan. 2026.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção de recebimento do Motor, avaliando quanto a presença de danos visíveis e discrepâncias externas. Considerando tratar-se de uma investigação de garantia, atentar-se também às evidências relacionadas à pane reportada pelo cliente (campo “Observações”). Efetuar os registros necessários nos formulários F.S.0839 (Ficha de Serviço _ Inspeção de Recebimento do Motor) e F.S.1333 (Ficha de Serviço _ Informações dos Acessórios do Motor). É mandatório realizar registros fotográficos de todo o processo de recebimento, incluindo registros da condição do óleo drenado, dos Magnetic Plugs e dos filtros, devendo estes serem salvos no local adequado referente ao Motor no servidor. (Perform the receiving inspection of the Engine, evaluating for visible damage and external discrepancies. As this is a warranty investigation, also pay attention to any evidence related to the failure reported by the customer (“Remarks” field).) (Fill out the necessary entries on forms F.S.0839 (Service Sheet _ Engine Receiving Inspection) and F.S.1333 (Service Sheet _ Engine Accessories Information).) (It is mandatory to take photographic records of the entire receiving process, including records of the condition of the drained oil, the Magnetic Plugs, and the filters, and these shall be saved in the appropriate location related to the Engine on the server.) O formulário F.S.0839 (Ficha de Serviço _ Inspeção de Recebimento do Motor) foi preenchido? (Has form F.S.0839 (Service Sheet _ Engine Receiving Inspection) been filled out?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) O formulário F.S.1333 (Ficha de Serviço _ Informações dos Acessórios do Motor) foi preenchido? (Has form F.S.1333 (Service Sheet _ Engine Accessories Information) been filled out?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) Os registros fotográficos solicitados foram realizados e salvos no servidor? (Have the requested photographic records been taken and saved on the server?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) |  |  |
| 03 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Realizar o mapeamento e a verificação da disponibilidade de horas do Motor, módulos, LLP’s e acessórios, conforme referências mencionadas ao fim desta etapa. Efetuar os registros necessários no formulário IAS-RG-0161 (Mapa de Disponibilidade de Partes Rotativas). Ao finalizar o preenchimento do formulário, enviá-lo via e-mail aos setores de Engenharia, Produção, Comercial e CTM. (Perform the mapping and verification of the available hours of the Engine, modules, LLPs, and accessories, in accordance with the references mentioned at the end of this step.) (Fill out the necessary entries in form IAS-RG-0161 (Rotating Parts Availability Map). Upon filling out the form, send it via e-mail to the Engineering, Production, Commercial, and MTC sectors.) O formulário IAS-RG-0161 (Mapa de Disponibilidade de Partes Rotativas) foi preenchido e enviado? (Has form IAS-RG-0161 (Rotating Parts Availability Map) been filled out and sent?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 4RC3, ATA 05-10-00, Seção “Life Limited Parts Listing”, Parágrafo 1.; CSL 1001; CEB 77-1002; CEB 73-1021; e IAS-IP-0018, Parágrafo 8. (In accordance with OHM, 4RC3, ATA 05-10-00, Section “Life Limited Parts Listing”, Paragraph 1.; CSL 1001; CEB 77-1002; CEB 73-1021 and IAS-IP-0018, Paragraph 8.) |  |  |
| 04 | CTM |  | ANALISAR APLICABILIDADE DE DIRETIVA TECNICA / ANALYZE APPLICABILITY OF TECHNICAL DIRECTIVE |  |  | Verificar a aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade, conforme referências mencionadas ao fim desta etapa. Efetuar os registros necessários no formulário IAS-RG-0311 (Ficha de Diretivas Técnicas e Boletins de Serviço). Ao finalizar o preenchimento do formulário, enviá-lo via e-mail aos setores de Engenharia, Produção, Comercial e CTM. (Check the applicability of bulletins and airworthiness directives, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.) (Fill out the necessary entries in form IAS-RG-0311 (Technical Directives and Service Bulletins Sheet). Upon filling out the form, send it via e-mail to the Engineering, Production, Commercial, and MTC sectors.) O formulário IAS-RG-0311 (Ficha de Diretivas Técnicas e Boletins de Serviço) foi preenchido e enviado? (Has form IAS-RG-0311 (Technical Directives and Service Bulletins Sheet) been filled out and sent?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme IAS-IP-0018, Parágrafo 9 (de acordo com a autoridade reguladora aplicável); Índice de CEB’s 501-D22 e CEB’s Manual, CEBD22; Índice de CSL’s 501-D22 e CSL’s Manual, CSLD22; e Índice de COIL’s 501-D22 e COIL’s Manual, COILD22. (In accordance with IAS-IP-0018, Paragraph 9 (in accordance with the applicable regulatory authority); CEBs Index 501-D22 and CEBs Manual, CEBD22; CSLs Index 501-D22 and CSLs Manual, CSLD22; and COILs Index 501-D22 and COILs Manual, COILD22.) |  |  |
| 05 | T56A |  | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar a desmodulação Reduction Gear Assembly / Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Registrar, nesta etapa, a identificação do módulo solicitado. (Perform the demodulation Reduction Gear Assembly / Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step. Record, at this step, the identification of the requested module.) Reduction Gear Assembly: P/N: ____________________ S/N: ____________________ -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-13, Seção “Removal-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-13-000-801, Subtask 72-00-13-020-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-13, Section “Removal-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-13-000-801, Subtask 72-00-13-020-001).) |  |  |
| 06 | T56A |  | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar a desmodulação Torquemeter and Safety Coupling / Reduction Gear Assembly, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Registrar, nesta etapa, a identificação do módulo solicitado. (Perform the demodulation Torquemeter and Safety Coupling / Reduction Gear Assembly, in accordance with the reference indicated at the end of this step. Record, at this step, the identification of the requested module.) Torquemeter and Safety Coupling: P/N: ____________________ S/N: ____________________ -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-15, Seção “Removal-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-15-000-801, Subtask 72-00-15-020-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-15, Section “Removal-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-15-000-801, Subtask 72-00-15-020-001).) |  |  |
| 07 | T56A |  | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | Realizar a remoção dos componentes externos da Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the removal of the external components of the Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapas G. (1) (a) e (b) (Task 72-00-31-000-801, Subtask 72-00-31-030-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Steps G. (1) (a) and (b) (Task 72-00-31-000-801, Subtask 72-00-31-030-001).) |  |  |
| 08 | T56A |  | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar a desmodulação Accessory Drive Housing Assembly / Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Registrar, nesta etapa, a identificação do módulo solicitado. (Perform the demodulation Accessory Drive Housing Assembly / Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step. Record, at this step, the identification of the requested module.) Accessory Drive Housing Assembly: P/N: ____________________ S/N: ____________________ -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-61, Seção “Removal-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-61-000-801, Subtask 72-00-61-020-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-61, Section “Removal-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-61-000-801, Subtask 72-00-61-020-001).) |  |  |
| 09 | T56A |  | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | Realizar a remoção da Turbine Rear Scavenge Pump, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the removal of the Turbine Rear Scavenge Pump, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (d) (Task 72-00-31-000-801, Subtask 72-00-31-030-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (d) (Task 72-00-31-000-801, Subtask 72-00-31-030-001).) |  |  |
| 10 | T56A |  | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar a desmodulação Turbine Unit and Combustion Outer Casing / Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Registrar, nesta etapa, as identificações dos módulos solicitados. (Perform the demodulation Turbine Unit and Combustion Outer Casing / Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step. Record, at this step, the identifications of the requested modules.) Compressor Assembly: P/N: ____________________ S/N: ____________________ Turbine Unit: P/N: ____________________ S/N: ____________________ -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-33, Seção “Removal-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-33-000-801, Subtask 72-00-33-020-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-33, Section “Removal-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-33-000-801, Subtask 72-00-33-020-001).) |  |  |
| 11 | ENGENHARIA |  | ELABORAR ESCOPO DE SERVLÇO / ELABORATE SCOPE OF SERVICE |  |  | Solicitar ao CTM a abertura de sub O.S.’s para cada módulo do Motor, bem como seus acessórios, conforme escopo de serviço previsto/necessário para os mesmos, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares). Para os módulos, referir-se as identificações registradas nas etapas 05, 06, 08 e 10 desta O.S. Para os acessórios, referir-se as identificações registradas no formulário F.S.1333 (Ficha de Serviço _ Informações dos Acessórios do Motor). As sub O.S.’s dos módulos devem ser abertas subordinadas à O.S. principal do Motor (esta O.S.). Para os acessórios, as sub O.S.’s devem ser abertas subordinadas à sub O.S. de seu respectivo módulo. (Perform the request to the MTC for the opening of sub W.O.s for each Engine module, as well as for its accessories, in accordance with the service scope planned and/or required for each one, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services).) (For the modules, refer to the identifications recorded in steps 05, 06, 08 and 10 of this W.O. For the accessories, refer to the identifications recorded in form F.S.1333 (Service Record _ Engine Accessories Information).) (The sub W.O.s for the modules shall be opened under the main Engine W.O. (this W.O.). For the accessories, the sub-W.O.s shall be opened under the sub W.O. of their respective module.) Número das sub O.S.’s abertas referentes aos serviços em cada módulo: (Sub W.O. numbers opened corresponding to the services for each module:) RGB: ____________________ Torquemeter: ____________________ ADH: ____________________ Compressor: ____________________ Turbine: ____________________ |  |  |
| 12 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a análise técnica quanto à disponibilidade de horas do Motor, módulos, LLP’s e acessórios, avaliando as necessidades e/ou possibilidades de serviços adicionais nos respectivos itens. Referir-se às informações previamente registradas no formulário IAS-RG-0161 (Mapa de Disponibilidade de Partes Rotativas). (Perform the technical analysis regarding the available time of the Engine, modules, LLPs, and accessories, evaluating the possibility and/or need for additional services on the respective items. Refer to the information previously recorded in form IAS-RG-0161 (Rotating Parts Availability Map).) Caso seja identificada a necessidade de serviços adicionais, deve-se comunicar via e-mail os setores Comercial, Engenharia, Produção e CTM, para que sejam realizadas as ações necessárias. (If the need for additional services is identified, notify the Commercial, Engineering, Production, and MTC sectors via e-mail, so that the necessary actions are carried out.) |  |  |
| 13 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a elaboração da listagem final de trocas eventuais e reparos necessários, com base nos resultados das inspeções realizadas nas sub O.S.’s dos módulos e dos acessórios, bem como nas definições decorrentes de etapas acima. Efetuar os registros necessários no formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação). Ao finalizar o preenchimento do formulário, enviá-lo via e-mail aos setores de Comercial, Engenharia e Produção. (Perform the elaboration of the final listing of eventual replacements and required repairs, based on the results of the inspections performed in the sub W.O.s of the modules and accessories, as well as on the definitions resulting from the above steps.) (Fill out the necessary entries in form IAS-RG-0041 (Material List for Application). Upon filling out the form, send it via e-mail to the Commercial, Engineering, and Production sectors.) O formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação) foi preenchido e enviado? (Has form IAS-RG-0041 (Material List for Application) been filled out and sent?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) |  |  |
| 14 | T56A |  | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar a modulação Turbina / Compressor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the modulation Turbine / Compressor, in accordance with the references indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapas G. (1) (a) a (e) (Task 72-00-31-400-801, Subtask 72-00-31-430-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Steps G. (1) (a) to (e) (Task 72-00-31-400-801, Subtask 72-00-31-430-001). |  |  |
| 15 | T56A |  | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar a modulação Accessory Drive Housing Assembly / Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the modulation Accessory Drive Housing Assembly / Power Section, in accordance with the references indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-61, Seção “Installation-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-61-400-801, Subtask 72-00-61-420-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-61, Section “Installation-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-61-400-801, Subtask 72-00-61-420-001). |  |  |
| 16 | T56A |  | INSTALAR / INSTALL |  |  | Realizar a instalação dos componentes externos da Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the installation of the external components of the Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (2) (Task 72-00-31-400-801, Subtask 72-00-31-450-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-31, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (2) (Task 72-00-31-400-801, Subtask 72-00-31-450-001). |  |  |
| 17 | T56A |  | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar a modulação Torquemeter and Safety Coupling / Reduction Gear Assembly, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the modulation Torquemeter and Safety Coupling / Reduction Gear Assembly, in accordance with the references indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-15, Seção “Installation-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-15-400-801, Subtask 72-00-15-420-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-15, Section “Installation-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-15-400-801, Subtask 72-00-15-420-001). |  |  |
| 18 | T56A |  | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar a modulação Reduction Gear Assembly / Power Section, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the modulation Reduction Gear Assembly / Power Section, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-13, Seção “Installation-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-13-400-801, Subtask 72-00-13-420-001). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-13, Section “Installation-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-13-400-801, Subtask 72-00-13-420-001).) |  |  |
| 19 | BANCO DE PROVAS |  | TESTE /TEST |  |  | Realizar o teste do Motor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0889 (Ficha de Serviço _ Teste do Motor). Após o teste, efetuar registros fotográficos das condições do óleo drenado, dos Magnetic Plugs e dos filtros, salvando-os no local adequado referente ao Motor no servidor. Caso seja encontrada alguma pane e/ou discrepância que requeira ação adicional ao escopo principal previsto, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho), além de comunicação com os setores Comercial, Produção e Engenharia para que sejam realizadas, em alinhamento, as ações necessárias. (Perform the test of the Engine, in accordance with the references indicated at the end of this step.) (Fill out the necessary entries in form F.S.0889 (Service Sheet _ Engine Test).) (After the test, take photographic records of the condition of the drained oil, the Magnetic Plugs, and the filters, and save them in the appropriate location for the Engine on the server.) (In case any malfunction and/or discrepancy is found that requires action beyond the originally planned main scope, the description and photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report) are mandatory, in addition to communication with the Commercial, Production, and Engineering departments so that the necessary actions may be carried out in alignment.) O formulário F.S.0889 (Ficha de Serviço _ Teste do Motor) foi preenchido? (Has form F.S.0889 (Service Sheet _ Engine Test) been filled out?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) Os registros fotográficos necessários foram efetuados e salvos no local adequado? (Have the necessary photographic records been taken and saved in the appropriate location?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-00-00, Seção “Final Test-801”, Parágrafo 1. (Task 72-00-00-700-801). (In accordance with Conforme OHM, 4RC3, ATA 72-00-00, Section “Final Test-801”, Paragraph 1. (Task 72-00-00-700-801).) |  |  |
| 20 | BANCO DE PROVAS |  | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar a preservação do Motor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. Preencher e fixar ao Motor a etiqueta de preservação. (Perform the preservation of the Engine, in accordance with the references indicated at the end of this step. Fill in and attach the preservation tag to the Engine.) A etiqueta de preservação foi preenchida e fixada ao Motor? (Has the preservation tag been filled out and attached to the Engine?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-05, Seção “Storage-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (3) (Task 72-00-05-600-801, Subtask 72-00-05-620-003). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-05, Section “Storage-801”, Paragraph 1., Step G. (3) (Task 72-00-05-600-801, Subtask 72-00-05-620-003).) |  |  |
| 21 | T56A |  | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar o acabamento final do Motor e verificar: - A conformidade de instalação de todos os acessórios; - Se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Se é necessário o despacho das peças rejeitadas. (Perform the final finishing of the Engine and verify: - The installation conformity of all accessories; - Whether all requested processes have been completed; - Whether all received material is being returned; - Whether the dispatch of rejected parts is required.) |  |  |
| 22 | ENGENHARIA |  | EMISSÃO DE RELATORIO/LAUDO / ISSUE OF REPORT |  |  | Se necessário (solicitado pelo cliente/contrato), realizar relatório técnico dos serviços realizados no Motor, utilizando o formulário IAS-RG-0098 (Relatório Técnico). Ao finalizar o relatório, enviá-lo via e-mail aos setores de Engenharia, Produção, Comercial e CTM. (If required (as requested by the customer/contract), perform a technical report of the services carried out on the Engine, using Form IAS-RG-0098 (Technical Report).) (Upon completion of the report, send it via e-mail to the Engineering, Production, Commercial, and MTC sectors.) O formulário IAS-RG-0098 (Relatório Técnico) foi elaborado e enviado? (Has form IAS-RG-0098 (Technical Report) been prepared and sent?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) Número do Relatório Técnico: ____________________ (Technical Report number:) |  |  |
| 23 | CTM |  | FECHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO / CLOSING OF DOCUMENTATION |  |  | Realizar o fechamento da documentação do Motor, conforme IAS-IP-0018 (Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção), Parágrafos 10 a 14. (Perform the closing of the Engine documentation, in accordance with IAS-IP-0018 (Maintenance Technical Control Procedures), Paragraphs 10 to 14.) |  |  |
| 24 | T56A |  | PREPARO / PREPARE |  |  | Realizar a preparação para envio do Motor ao cliente, conforme referências mencionadas ao fim desta etapa. Lembrar de incluir, juntamente com o Motor para envio, a documentação correspondente e, se necessário ou acordado com o cliente (formalizado pelo setor Comercial), quaisquer outras peças e/ou componentes necessários. (Perform the preparation for shipment of the Engine to the customer, in accordance with the references mentioned at the end of this step.) (Ensure to include, together with the Engine for shipment, the corresponding documentation and, if required or agreed with the customer (formalized by the Commercial department), any other necessary parts and/or components.) Foi incluído junto ao Motor a documentação do mesmo? (Has the Engine documentation been included with the Engine?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) Foi incluído junto ao Motor, de forma avulsa, eventuais peças / componentes necessários? (Has any eventual necessary parts/components been included loose with the Engine?) ( ) Sim. Quais? (Yes. Which?) _________________________________________________ _________________________________________________ ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) ( ) Não aplicável. (Not applicable.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM, 4RC2, ATA 72-00-03, Seção “System Description-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-00-03-500-801, Subtask 72-00-03-510-001) e ATA 72-00-03, Seção “Storage-802”, Parágrafo 1., Etapas G. a J. (Task 72-00-03-500-802). (In accordance with MM, 4RC2, ATA 72-00-03, Section “System Description-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-00-03-500-801, Subtask 72-00-03-510-001) and ATA 72-00-03, Section “Storage-802”, Paragraph 1., Steps G. to J. (Task 72-00-03-500-802). |  |  |
| 25 | T56A |  | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar a inspeção final do Motor e dos serviços realizados. (Perform the final inspection of the Engine and of the services performed.) Utilizar o checklist a seguir, conforme legenda indicada abaixo, para auxiliar na verificação da presença de todos os documentos necessários ao longo do processo: Legenda: - OK – Documento presente e devidamente preenchido; - ÑOK – Documento ausente; - N/A – Não aplicável. NOTA: para todos os documentos marcados como ÑOK ou N/A, é mandatória a justificativa que explique e valide sua ausência ou à razão de sua não aplicabilidade, utilizando um único formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho. (Use the checklist below, according to the legend indicated, to assist in verifying the presence of all required documents throughout the process:) (Legend: - OK – Document present and properly filled out; - ÑOK – Document missing; - N/A – Not applicable.) (NOTE: For all documents marked as ÑOK or N/A, a justification explaining and validating their absence or the reason for their non-applicability is mandatory. This must be recorded using a single form IAS-RG-0007 – Work Report.) F.S.0839 (Ficha de Serviço _ Inspeção de Recebimento do Motor): (F.S.0839 (Service Sheet _ Engine Receiving Inspection):) ( ) OK ( ) ÑOK Registros fotográficos do processo de recebimento, incluindo do óleo drenado, dos Magnetic Plugs e dos filtros (na chegada do Motor): (Photographic records of the receiving process, including those of the drained oil, the Magnetic Plugs, and the filters (at Engine arrival):) ( ) OK ( ) ÑOK F.S.1333 (Ficha de Serviço _ Informações dos Acessórios do Motor): (F.S.1333 (Service Sheet _ Engine Accessories Information):) ( ) OK ( ) ÑOK IAS-RG-0161 (Mapa de Disponibilidade de Partes Rotativas): (IAS-RG-0161 (Rotating Parts Availability Map):) ( ) OK ( ) ÑOK IAS-RG-0311 (Ficha de Diretivas Técnicas e Boletins de Serviço): (IAS-RG-0311 (Technical Directives and Service Bulletins Sheet):) ( ) OK ( ) ÑOK F.S.0889 (Ficha de Serviço _ Teste do Motor): (F.S.0889 (Service Sheet _ Engine Test):) ( ) OK ( ) ÑOK ( ) N/A Registros fotográficos do óleo drenado, dos Magnetic Plugs e dos filtros (após teste do Motor): (Photographic records of the drained oil, the Magnetic Plugs, and the filters (after Engine test):) ( ) OK ( ) ÑOK ( ) N/A Etiqueta de preservação (fixada ao Motor): (Preservation tag (attached to the Engine):) ( ) OK ( ) ÑOK ( ) N/A IAS-RG-0098 (Relatório Técnico): (IAS-RG-0098 (Technical Report):) ( ) OK ( ) ÑOK ( ) N/A |  |  |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): Pesquisa de garantia referente à seguinte pane reportada pelo cliente: “Durante voo, houve perda de óleo com pressão de óleo da Power Section e da RBG igual a zero. Durante a inspeção, foi encontrado o plug magnético da RGB com peças metálicas. (RGB internamente danificada).”. (Warranty investigation regarding the following discrepancy reported by the customer: “During flight, oil lost with P/S and R/G oil pressure zero. During insp., found R/G mag. plug with metal pieces. (R/G internally damaged)”.) |  |  |  | Pedro Costa |  |  |  | 18/06/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)