| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870237 |  | 750236 |  |  | INSERIR ESTE ESCOPO NA O.S. 054570 |  | 02623 / 02688 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| NHA: CAE-550283 (ENGINE) |  | TURBINE UNIT ASSY |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |
| TSN: 50928:11 |  | CSN: N/I |  |  | TSO: 443:11 |  | CSO: 166 |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes das publicações aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem as revisões vigentes das publicações disponíveis, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Overhaul Manual _ 4RC3 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 20, 30 Jan. 2026. Conforme Maintenance Manual _ 4RC2 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 5, 30 Jan. 2026. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:) (In accordance with Overhaul Manual _ 4RC3 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 20, 30 Jan. 2026.) (In accordance with Maintenance Manual _ 4RC2 _ 501-D22, A, Series 3.5 _ Rev. 5, 30 Jan. 2026.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | T56A |  | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar a desmontagem da Combustion Chamber, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the disassembly of the Combustion Chamber, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM 4RC2, ATA 72-41-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-41-00-000-801, Subtask 72-41-00-030-001). (In accordance with MM 4RC2, ATA 72-41-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-41-00-000-801, Subtask 72-41-00-030-001).) |  |  |
| 03 | T56A |  | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar a desmontagem da Turbine Unit, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. NOTA: Realizar a inspeção visual do subconjunto Turbine Rotor, avaliando quanto a necessidade de desmontagem adicional do mesmo com base nas condições observadas durante a desmontagem da Turbina e na presente inspeção. Caso seja identificada a necessidade de desmontagem, notificar a Engenharia para que seja solicitado o respectivo escopo de serviço. (Perform the disassembly of the Turbine Unit, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) (NOTE: Perform the visual inspection of the Turbine Rotor subassembly, evaluating the need for additional disassembly based on the conditions observed during Turbine disassembly and the present inspection.) (If the need for disassembly of one or both subassemblies is identified, notify Engineering so that the respective work scope can be requested.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM 4RC2, ATA 72-50-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-50-00-000-801). (In accordance with MM 4RC2, ATA 72-50-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-50-00-000-801).) |  |  |
| 04 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Solicitar ao CTM abertura de sub O.S. para limpeza, inspeção e reparos (quando aplicáveis) das peças e subconjuntos do módulo, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares), conforme referência indicada ao final desta etapa, seguindo a ATA aplicável a cada peça. (Request CTM to open a sub-W.O. for cleaning, inspection, and repairs (when applicable) of the module parts and subassemblies, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services), in accordance with the reference indicated at the end of this step, following the applicable ATA chapter for each part.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM 4RC3, Seções “Table of Contents”. (In accordance with OHM 4RC3, Sections “Table of Contents”.) |  |  |
| 05 | T56A |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Elaborar a listagem final de trocas eventuais e reparos necessários, com base nos resultados das inspeções realizadas nas sub O.S.’s das peças e dos subconjuntos, decorrentes da etapa anterior. Efetuar os registros necessários no formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação). Ao finalizar o preenchimento do formulário, enviá-lo via e-mail aos setores de Comercial, Engenharia e Produção. (Prepare the final list of potential replacements and required repairs, based on the results of the inspections performed under the sub-W.O.s for the parts and subassemblies resulting from the previous step.) (Fill out the necessary entries in form IAS-RG-0041 (Material List for Application). Upon filling out the form, send it via e-mail to the Commercial, Engineering, and Production sectors.) O formulário IAS-RG-0041 (Lista de Materiais para Aplicação) foi preenchido e enviado? (Has form IAS-RG-0041 (Material List for Application) been filled out and sent?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. Motivo: ____________________ (No. Reason:) |  |  |
| 07 | T56A |  | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar o balanceamento dinâmico do Turbine Rotor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the dynamic balancing of the Turbine Rotor, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme OHM 4RC3, ATA 72-55-01, Seção “Balancing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-55-01-800-801, Subtask 72-55-01-820-001). (In accordance with OHM 4RC3, ATA 72-55-01, Section “Balancing-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-55-01-800-801, Subtask 72-55-01-820-001).) |  |  |
| 08 | T56A |  | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a montagem da Turbine Unit, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the assembly of the Turbine Unit, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM 4RC2, ATA 72-50-00, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-50-00-400-801, Subtask 72-50-00-440-001). (In accordance with MM 4RC2, ATA 72-50-00, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-50-00-400-801, Subtask 72-50-00-440-001).) |  |  |
| 09 | T56A |  | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a montagem da Combustion Chamber, conforme referência mencionada ao fim desta etapa. (Perform the assembly of the Combustion Chamber, in accordance with the reference indicated at the end of this step.) -----//----- REFERÊNCIA PARA A ETAPA: (REFERENCE FOR THE STEP:) Conforme MM 4RC2, ATA 72-41-00, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-41-00-400-801, Subtask 72-41-00-430-001). (In accordance with MM 4RC2, ATA 72-41-00, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-41-00-400-801, Subtask 72-41-00-430-001).) |  |  |
| 10 | T56A |  | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar a inspeção final do módulo e dos serviços realizados. (Perform the final inspection of the module and of the services performed.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| - |  |  |  | Pedro Costa |  |  |  | 22/06/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)